МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И Высшего ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯАКАДЕМИЯ

СРЕДНЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

Ф. У. Бахитова

Техническая механика

Практикум для обучающихся по специальности

23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей

систем и агрегатов автомобилей

Часть2

Черкесск

2020

УДК 531

ББК 30.12

Б 30

Рассмотрено на заседании ЦК «Технические дисциплины».

Протокол № 1 от «03»  092019 г.

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом СКГА

Протокол № 17  от «12»  092019 г.

Рецензенты: Шаманова Л.А.– преподаватель цикловой комиссии «Технические дисциплины»

Б 30	Бахитова, Ф.У.Техническая механика: практикум для обучающихся по специальности с23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей / Ф.У. Бахитова. – Черкесск: БИЦ СКГА, 2020. –  80 с.

В пособии изложен перечень рекомендаций, необходимых для выполнения практических работпо специальности 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей.

Материал изложен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом СПО (ФГОС) по специальности 23.02.07Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей.

УДК 531

ББК 30.12

©  БахитоваФ. У., 2020

©  ФГБОУ ВО СКГА, 2020

Содержание

|  | Введение…………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Практическая работа №12. Расчёт основных параметров привода…………………………………………………………… | 5 |
| 2. | Практическая работа №13. Расчет соединения деталей машин (сварные, болтовые)…………………………………………….. | 15 |
| 3. | Практическая работа №14. Расчет зубчатых передач……….. | 26 |
| 4. | Практическая работа №15. Расчет червячной передачи……… | 33 |
| 5. | Практическая работа №16. Устройства редукторов…………. | 39 |
| 6. | Практическая работа №17. Расчет цепной передачи………….. | 41 |
| 7. | Практическая работа №18. Валы, оси. Шпоночные и шлицевые соединения…………………………………………... | 45 |
| 8. | Практическая работа №19. Подбор подшипников……………. | 55 |
| 9. | Практическая работа №20. Подбор муфт…………………….. | 72 |
|  | Список использованных источников………………………….. | 79 |

Введение

Техническая механика изучает наиболее простую и легко наблюдаемую форму движения - механическое движение.

Механическим движением называется происходящее с течением времени изменение положения материальных тел относительно друг друга, а также изменение относительного положения частиц одного и того же материального тела, т.е. его деформация.

Нельзя, конечно, все многообразие явлений природы свести только к механическому движению и объяснить их на основании положений одной механики. Механическое движение никоим образом не исчерпывает существа различных форм движения, но оно всегда присутствует в каждой из них и должно быть исследовано раньше всего остального.

Для того чтобы установить законы движения, общие для всех материальных тел, теоретическая механика прибегает к приему схематизации явлений, т. е. к выделению главного, от чего эти явления существенным образом зависят, и отбрасыванию второстепенных обстоятельств, несущественных в рассматриваемых условиях.

Все материальные тела занимают определенную часть пространства, т. е. имеют определенные размеры. Отдельные части этих тел могут совершать, вообще говоря, неодинаковое движение.

В связи с колоссальным развитием науки и техники стало невозможным в одной дисциплине сосредоточить изучение множества вопросов, связанных с механическим движением различного рода материальных тел.

Современная механика представляет собой целый комплекс общих и специальных технических дисциплин, посвященных исследованию движения отдельных тел и их систем, проектированию и расчету различных сооружений, механизмов и машин и т. д.

Практическая работа №12

Тема: «Расчет основных параметров привода»

Цель: научиться подбирать электродвигатель для привода конвейера и рассчитывать его основные параметры.

Вид работы: решение задач.

Общие положения.

Особенности каждой передачи и её применения определяются следующими основными характеристиками:

- Мощностью на ведущем P1 и ведомом P2 валах или вращающими моментамиТ1 и Т2 на тех же валах;

- Угловой скоростью ведущего w1 и ведомого w2 валов.

Это две основные характеристики, необходимые для выполнения проектного расчета любой передачи.

Дополнительными характеристиками являются:

- Механический к.п.д. передачи

η=P2P1;

Для многоступенчатой передачи, состоящей из нескольких отдельных последовательно соединенных передач, общий к.п.д.

ηобщ=η1∙η2…. ∙ηn,  где η1∙η2…. ∙ηn – к.п.д. каждой кинематической пары (зубчатой, червячной, ременной и других передач, подшипников, муфт).

Технико-экономические расчеты тесно связаны с к.п.д. Потери мощности – показатель непроизводительности затрат энергии – косвенно характеризует износ деталей передачи, так как потерянная в передаче мощность превращается в теплоту и частично идет на разрушение рабочих поверхностей.

С уменьшением полезной нагрузки к.п.д. значительно снижается, так как возрастает относительное влияние постоянных потерь (близких к потерям холостого хода), не зависящих от нагрузки.

- Окружная скорость ведущего или ведомого звена, м/с,

V=wd2.

- Окружная сила, Н,

Ft=PV=2Td.

- Вращающий момент, Нм,

T=Pw=Ftd2.

Вращающий момент ведущего вала является моментом движущих сил, его направление совпадает с направлением вращения вала. Момент ведомого вала – момент сил сопротивления, поэтому его направление противоположно направлению вращения вала.

- Передаточное число u,

w1w2=d2d1=u.

Для многоступенчатой передачи общее передаточное число:

ηобщ=u1∙u2…. ∙un.

Передаточное число привода реализуется применением в силовой цепи многоступенчатых однотипных передач, а также передач разных видов.

Загруженность деталей зависит от места установки передачи в силовой цепи и разбивки общего передаточного числа между ними. По мере удаления по силовой линии от двигателя в понижающих передачах загруженность деталей растет. Следовательно, в области малых угловых скоростей применяют передачи с высокой нагрузочной способностью, обеспечивающие меньшие размеры и массу.

Стоимость передач зависит от передаваемой мощности и передаточного числа; с увеличением их стоимость быстро возрастает, особенно для передач зацеплением.

Задание.

Лента конвейера передает тяговую силу Ft и перемещается со скоростью v. Диаметр барабана конвейера D. Режим нагрузки постоянный; редуктор предназначен для длительной эксплуатации и мелкосерийного производства с нереверсивной передачей.Подобрать электродвигатель для привода конвейера и рассчитать его основные кинематические параметры. 	Данные своего варианта взять из таблицы 1.

Таблица 1

| Тяговая сила; Ft, кН | 20 | 42 | 22 | 30 | 35 | 28 | Передаточное число передачи |  | Диаметр барабана, Dб, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость перемещения ленты; v, м/с | 0,16 | 0,30 | 0,25 | 0,19 | 0,22 | 0,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | зубчатой | цепной |  |
| № варианта задания | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 4 | 5 | 260 |
|  | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 5 | 4 | 280 |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 4 | 5 | 300 |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 5 | 4 | 320 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 5 | 340 |
|  | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 5 | 4 | 360 |

1. Определяем требуемую мощность электродвигателя, Pдв,кВт:

Pдв=(Ft·v)/ηобщ

ηобщ= ηрем·ηзуб·ηпк2ηцеп·ηмηпк2,

где ηi- КПД каждой кинематической пары, выбираем по таблице 2.

Таблица 2

| Тип передачи | Коэффициент полезного действия (КПД), η |
| --- | --- |
| Закрытая зубчатая цилиндрическая | 0,96…0,98 |
| Ременная (все типы) | 0,94…0,96 |
| Цепная (все типы) | 0.92…0,95 |
| Муфта соединительная | 0,98 |
| Подшипники качения (одна пара) | 0,99…0,995 |

2. Определяем частоту вращения ведомого вала привода конвейера, nБ, об/мин:

nБ=60000·v/(π·DБ)

3.Подбираем электродвигатель из соотношения Pдв≤Pд, и заполняем таблицу, где Pд- табличное значение мощности двигателя, кВт, выбираемв таблице 3.

Таблица 3

| Тип двигателя | Мощность Pд, кВт | Основные размеры двигателя, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | l30 | h30 | d30 | d1 | l1 |
| 4А112МА6У3 | 3 | 452 | 310 | 260 | 32 | 80 80 |
| 4А112МВ6У3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4А132S6У3 | 5,5 | 480 | 350 | 302 | 38 |  |
| 4А132М6У3 | 7,5 | 530 |  |  |  |  |
| 4А160S6У3 | 11 | 624 | 430 | 358 | 48 | 110 |
| 4А160М6У3 | 15 | 667 |  |  |  |  |
| 4А180М6У3 | 18,5 | 702 | 470 | 410 | 55 |  |
| 4А200М6У3 | 22 | 790 | 535 | 450 | 60 | 140 |
| 4А200L6У3 | 30 | 830 |  |  |  |  |

Таблица 4

| Тип двигателя | Мощность, Pд кВт | Синхронная частота вращения, nд, об/мин | Диаметр вала двигателя, d1 ,мм | Габаритные размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | l30 | h30 | d30 |

4. Определяем общее передаточное число привода, иобщ:

иобщ= nд/nБ

5. Определяем передаточное число ременной передачи привода конвейера, ирем:

ирем=иобщ/(изуб·ицеп),

где изуб и ицеп — передаточные числа зубчатой и цепной передач.

6. Определяем частоту вращения быстроходного вала редуктора, n1,об/мин:

n1 =nд/ирем

7. Определяем частоту вращения тихоходного вала редуктора, n2 , об/мин:

n2 =n1/изуб

8. Определяем вращающий момент на валу двигателя привода, Мд,Н·м:

Мд=9550·Рд/nд

9. Определяем вращающий момент на быстроходном валу редуктора, М1 , Н·м:

М1=Мд·ирем·ηрем

10. Определяем вращающий момент на тихоходном валу редуктора, М2, Н·м:

М2= М1 ·изуб·ηзуб ·ηпк2

11. Определяем вращающий момент на ведомом валу привода, МБ, Н·м:

МБ = М2·ицеп·ηцеп ·ηм ·ηпк2

Рассчитанные параметры привода заносим в таблицу 5.

Таблица 5

| Кинемати- ческая пара | Мощность, Рi,кВт | Передаточное число, иi | КПД, η | Частота вращения, ni, об/мин | Вращающий момент, Mi, Н·м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | Pд | - | - | nд | Мд |
| Ременная передача | Pд | ирем | ηрем | nд | Мд |
| Зубчатая передача | Р1=Pд·ηрем | изуб |  | n1 | М1 |
| Цепная передача | Р2=P1·ηзуб | ицеп |  | n2 | М2 |
| Барабан конвейера | РБ=Р2·ηцеп | иобщ | ηобщ | nБ | МБ |

Пример.

Выполнить кинематический и силовой расчеты привода транспортера, кинематическая схема которого представлена на рисунке.

Исходные данные: тяговое усилие ленты транспортера

F=4∙103 H, скорость движения ленты V=1,2 м/с, диаметр барабана D=600 мм, синхронная частота вращения вала двигателя.

Решение.

Привод транспортера состоит из двух передач (открытой плоскоременной и закрытой зубчатой цилиндрической). Ременная передача является быстроходной, т.к. расположена ближе к двигателю, а цилиндрическая передача – тихоходной. Ведущим валом является вал двигателя, промежуточным – вал, на котором расположены большой шкив ременной передачи и шестерня цилиндрической передачи, а тихоходным (выходным) – вал, примыкающий к ленте транспортера. Валы обозначены римскими цифрами, начиная от вала двигателя.

Определяем мощность на выходном валу привода

Рвых=FV1000=4∙103∙1,21000=4,8 кВт

Находим коэффициент полезного действия (КПД) привода:

η0=ηм∙ηрем∙ηп∙ηцил∙ηп

где ηм – КПД муфты, ηм=0,98;

ηрем – КПД открытой ременной передачи, ηрем=0,95;

ηп – КПД одной пары подшипников качения, ηп=0,99;

ηцил – КПД закрытой цилиндрической зубчатой передачи, ηцил=0,97.

η0=ηм∙ηрем∙ηп∙ηцил∙ηп=0,99∙0,95∙0,99∙0,97∙0,99=0,88

Расчетная мощность электродвигателя составит

Рдв=Рвыхη0=4,80,88=5,42 кВт

По каталогу выбираем электродвигатель из условий Рдв≥5,42 кВт.

Таким условиям удовлетворяет двигатель 4А132М8:

Мощность Рдв=5,5 кВт;

Число оборотов nном=720 мин-1;

Диаметр конца вала 38 мм.

Определяем частоту вращения вала привода

nвых=60∙1000∙Vπ∙D=60∙1000∙1,23,14∙600=38,22 об/мин

Вычисляем действительное общее передаточное отношение привода:

u0=nэдnвых=72038,22=18,84

Производим разбивку общего передаточного отношения u0 по ступеням привода, учитывая, что для открытой передачи рекомендуют u=2…3, а передаточное отношение закрытой передачи должно соответствовать ГОСТу.

Принимаем uцил=6,3, тогда

uрем=u0uцил=18,846,3=2,99

Определяем кинематические параметры привода (число оборотов каждого вала):

nI=nдв=720 об/мин

nII=nIuрем=7202,99=240,80 об/мин

nIII=nIIuцил=240,806,3=38,22 об/мин

Вычисляем силовые параметры привода (крутящие моменты на каждом из валов):

TI=9550Pдвnдв=95505,45720=72 Н∙м

TII=TI∙uрем∙ηрем∙ηп=72∙2,99∙0,95∙0,99=202 Н∙м

TIII=TII∙uцил∙ηцил∙ηп∙ηм=202∙6,3∙0,97∙0,99∙0,98=1198 Нм

Занесем результаты расчетов в таблицу 6.

Таблица 6

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Валы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II |  | III |
| 1 | Частота вращения | Об/мин | 720 | 240,80 |  | 38,22 |
| 2 | Крутящий момент | Нм | 72 | 202 |  | 11,98 |
| 3 | Передаточное отношение | - | 2,99 |  | 6,3 |  |
| 4 | КПД передач | - | 0,95 |  | 0,97 |  |

Таким образом, рассчитываемый приводной механизм, при передаче вращательного движения от вала двигателя к валу рабочего органа уменьшает частоту вращения с 720 до 38,22 об/мин при этом крутящий момент увеличивает с 72 до 1198 Нм.

Задание.

Выполнить кинематический и силовой расчеты привода транспортера.

Данные своего варианта взять из таблицы 7.

Таблица 7

| № варианта | № схемы | F, кН | V, м/с | D, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 3,0 | 800 |
| 2 | 2 | 3 | 2,5 | 750 |
| 3 | 3 | 4 | 2,0 | 700 |
| 4 | 4 | 5 | 1,5 | 650 |
| 5 | 5 | 4 | 1,7 | 600 |
| 6 | 6 | 3 | 2,0 | 550 |
| 7 | 7 | 2 | 2,4 | 500 |
| 8 | 8 | 3 | 1,5 | 450 |
| 9 | 9 | 4 | 2,9 | 400 |
| 10 | 10 | 5 | 1,7 | 350 |
| 11 | 1 | 4 | 2,5 | 400 |
| 12 | 2 | 3 | 1,2 | 450 |
| 13 | 3 | 2 | 1,4 | 500 |
| 14 | 4 | 3 | 1,6 | 550 |
| 15 | 5 | 4 | 1,8 | 600 |
| 16 | 6 | 5 | 1,1 | 650 |
| 17 | 7 | 4 | 1,2 | 700 |
| 18 | 8 | 3 | 2,5 | 750 |
| 19 | 9 | 2 | 2,4 | 800 |
| 20 | 10 | 3 | 2,3 | 750 |
| 21 | 1 | 4 | 1,5 | 700 |
| 22 | 2 | 5 | 1,0 | 650 |
| 23 | 3 | 4 | 1,7 | 600 |
| 24 | 4 | 3 | 1,3 | 550 |
| 25 | 5 | 2 | 1,9 | 500 |
| 26 | 6 | 3 | 2,1 | 450 |
| 27 | 7 | 4 | 2,0 | 500 |
| 28 | 8 | 5 | 1,2 | 550 |
| 29 | 9 | 4 | 1,6 | 600 |
| 30 | 10 | 3 | 1,7 | 650 |
| 31 | 1 | 4 | 1,5 | 700 |
| 32 | 2 | 5 | 1,0 | 650 |
| 33 | 3 | 4 | 1,7 | 600 |
| 34 | 4 | 3 | 1,3 | 550 |
| 35 | 5 | 2 | 1,9 | 500 |

Схемы

| №схемы | Схема |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |

Контрольные вопросы

- Что такое передаточное число?

- Как определяется передаточное число и к.п.д. многоступенчатой передачи?

- Какова зависимость между вращающими моментами на ведущем и ведомом валах передачи?

Практическая работа №13

Тема: «Расчет соединения деталей машин (сварные, болтовые)»

Цель:научить производить расчет сварных и болтовых соединений.

Таблица 1

Задание для расчета

| Форма поперечного сечения стержня (материал Ст3 ГОСТ 380-71) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямоугольник из листа |  | Уголок равнобокий |  | Уголок неравнобокий |  | Швеллер |  |
| 01 | 14000 | 26 | 18000 | 51 | 15000 | 76 | 80000 |
| 02 | 15000 | 27 | 20000 | 52 | 17000 | 77 | 90000 |
| 03 | 16000 | 28 | 24000 | 53 | 20000 | 78 | 100000 |
| 04 | 17000 | 29 | 25000 | 54 | 24000 | 79 | 110000 |
| 05 | 18000 | 30 | 28000 | 55 | 27000 | 80 | 125000 |
| 06 | 19000 | 31 | 31000 | 56 | 30000 | 81 | 140000 |
| 07 | 20000 | 32 | 35000 | 57 | 35000 | 82 | 160000 |
| 08 | 21000 | 33 | 40000 | 58 | 38000 | 83 | 180000 |
| 09 | 22000 | 34 | 45000 | 59 | 42000 | 84 | 200000 |
| 10 | 24000 | 35 | 49000 | 60 | 45000 | 85 | 220000 |
| 11 | 25000 | 36 | 55000 | 61 | 50000 | 86 | 240000 |
| 12 | 27000 | 37 | 61000 | 62 | 55000 | 87 | 265000 |
| 13 | 29000 | 38 | 70000 | 63 | 60000 | 88 | 290000 |
| 14 | 31000 | 39 | 85000 | 64 | 68000 | 89 | 315000 |
| 15 | 33000 | 40 | 100000 | 65 | 75000 | 90 | 350000 |
| 16 | 35000 | 41 | 120000 | 66 | 83000 | 91 | 390000 |
| 17 | 38000 | 42 | 145000 | 67 | 90000 | 92 | 450000 |
| 18 | 40000 | 43 | 170000 | 68 | 100000 | 93 | 500000 |
| 19 | 45000 | 44 | 190000 | 69 | 110000 | 94 | 550000 |
| 20 | 49000 | 45 | 220000 | 70 | 125000 | 95 | 590000 |
| 21 | 53000 | 46 | 250000 | 71 | 145000 | 96 | 640000 |
| 22 | 55000 | 47 | 270000 | 72 | 170000 | 97 | 680000 |
| 23 | 60000 | 48 | 295000 | 73 | 200000 | 98 | 710000 |
| 24 | 65000 | 49 | 330000 | 74 | 280000 | 99 | 750000 |
| 25 | 70000 | 50 | 350000 | 75 | 350000 | 100 | 800000 |

Сварное соединение

а)

б)

в)

Рис.1. Соединение косынки с: а - прямоугольником из листа, б - уголком и в – швеллером

Главное требование при проектировании сварных конструкций – обеспечение равнопрочности шва в соединяемых им деталях. На рис.1. представлены соединения косынки со стандартными стержнями вида: а - прямоугольник из листа, б - уголок и в - швеллер.

Основная расчетная величина – общая длина шва lΣ. Ограничением является максимальное отношение длины шва вдоль действующей силы к катету шва.

Невыполнение этого условия приводит к чрезмерному увеличению концентрации напряжений среза вдоль шва.

В соединяемом профиле возникают напряжения растяжения от действия силы F.

(1)

где F – действующая сила, H; S – площадь сечения профиля, мм;

- допускаемое напряжение растяжения для материала стержня.

Материал Ст3, =155МПа.

Из выражения (1) площадь поперечного сечения стержня определяется таким образом:

(2)

Из табл. 2…5 по площади S подбираем номер профиля уголка или швеллера.

Для прямоугольного профиля поперечного сечения (рис.1 а):

(3)

где S - толщина профиля; b – ширина профиля.

откуда

(4)

Размеры округляют по стандартному ряду, приведенному в таблице 6.

Таблица 2

Сталь прокатная угловая равнополочная (ГОСТ 8509-93)

| № профиля | b, мм | d, мм | z, см | R/r, мм | Площадь S, см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20 | 3 4 | 0,60 0,64 | 3/1,2 | 1,13 1,46 |
| 2,5 | 25 | 3 4 | 0,73 0,76 | 3,5/1,2 | 1,43 1,86 |
| 2,8 | 28 | 3 | 0,8 | 4/1,3 | 1,62 |
| 3,2 | 32 | 3 4 | 0,89 0,84 | 4,5/1,5 | 1,86 2,43 |
| 3,6 | 36 | 3 4 | 0,99 1,04 | 4,5/1,5 | 2,10 2,75 |
| 4 | 40 | 3 4 | 1,09 1,13 | 5/1,7 | 2,35 3,08 |
| 4,5 | 45 | 3 4 5 | 1,21 1,26 1,3 | 5/1,7 | 2,65 3,48 4,25 |
| 5 | 50 | 3 4 5 | 1,33 1,38 1,42 | 5,5/1,8 | 2,96 3,89 4,8 |
| 5,6 | 56 | 3,5 4 5 | 1,5 1,52 1,57 | 6/2,0 | 3,86 4,38 5,41 |
| 6,3 | 63 | 4 5 6 | 1,69 1,74 1,78 | 7/2,3 | 4,96 6,13 7,28 |
| 7 | 70 | 4,5 5 6 7 8 | 1,88 1,90 1,94 1,99 2,02 | 8/2,7 | 6,28 6,86 8,15 9,42 10,70 |
| 7,5 | 75 | 5 6 7 8 9 | 2,02 2,06 2,10 2,15 2,18 | 9/3 | 7,39 8,78 10,10 11,50 12,80 |
| 8 | 80 | 5,5 6 7 8 | 2,17 2,19 2,23 2,27 | 9/3 | 8,63 9,38 10,80 12,30 |
| 9 | 90 | 6 7 8 9 | 2,43 2,47 2,51 2,55 | 10/3,3 | 10,60 12,30 13,90 15,60 |
| 10 | 100 | 6,5 7 8 10 12 14 16 | 2,68 2,71 2,75 2,83 2,91 2,99 3,06 | 12/4 | 12,80 13,80 15,60 19,20 22,80 26,30 29,70 |
| 11 | 110 | 7 8 | 2,96 3,00 | 12/4 | 15,20 17,20 |
| 12,5 | 125 | 8 9 10 12 14 16 | 3,36 3,40 3,45 3,53 3,61 3,68 | 14/4,6 | 19,70 22,00 24,30 28,90 33,40 37,80 |
| 14 | 140 | 9 10 12 | 3,78 3,82 3,90 | 14/4,6 | 24,70 27,30 32,50 |
| 16 | 160 | 10 11 12 14 16 18 20 | 4,30 4,35 4,39 4,47 4,55 4,63 4,70 | 16/5,3 | 31,40 34,40 37,40 43,30 49,10 54,80 60,10 |

Таблица 3

Сталь прокатная угловая неравнополочная (ГОСТ 8510-93)

| № профиля | В, мм | b, мм | d, мм | z, см | Площадь S, см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2,5/1,6 | 25 | 16 | 3 | 0,86 | 1,16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,2/2 | 32 | 20 | 3 4 | 1,08 1,12 | 1,48 1,94 |
| 4/2,5 | 40 | 25 | 3 4 | 1,32 1,37 | 1,89 2,47 |
| 4,5/2,8 | 45 | 28 | 3 4 | 1,47 1,51 | 2,14 2,80 |
| 5/3,2 | 50 | 32 | 3 4 | 1,60 1,65 | 2,42 3,17 |
| 5,6/3,6 | 56 | 36 | 3,5 4 5 | 1,80 1,82 1,86 | 3,16 3,58 4,41 |
| 6,3/4,0 | 63 | 40 | 4 5 6 8 | 2,03 2,08 2,12 2,20 | 4,04 4,98 5,90 7,68 |
| 7/4,5 | 70 | 45 | 4,5 5 | 2,25 2,28 | 5,07 5,59 |
| 7,5/5 | 75 | 50 | 5 6 8 | 2,39 2,44 2,52 | 6,11 7,25 9,47 |
| 8/5 | 80 | 50 | 5 6 | 2,60 2,65 | 6,36 7,55 |
| 9/5,6 | 90 | 56 | 5,5 6 8 | 2,92 2,95 3,04 | 7,87 8,54 11,18 |
| 10/6,3 | 100 | 63 | 6 7 8 10 | 3,40 3,23 3,28 3,32 | 9,59 11,10 12,60 15,50 |
| 11/7 | 110 | 70 | 6,5 7 8 | 3,55 3,57 3,61 | 11,4 12,3 13,90 |
| 12,5/8 | 125 | 80 | 7 8 10 12 | 4,01 4,05 4,14 4,22 | 14,10 16,00 19,70 23,40 |

| 14/9 | 140 | 90 | 8 10 | 4,49 4,58 | 18,00 22,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16/10 | 160 | 100 | 9 10 12 14 | 5,19 5,23 5,32 5,40 | 22,90 25,30 30,30 34,70 |
| 18/11 | 180 | 110 | 10 12 | 5,88 5,97 | 28,30 33,70 |
| 20/12,5 | 200 | 125 | 11 12 14 16 | 6,50 6,54 6,62 6,71 | 34,90 37,90 43,90 49,80 |

Таблица 4,5

Швеллеры стальные горячекатанные (ГОСТ 8240-89)

| № профиля | h, мм | b, мм | d, мм | t, мм | Площадь S, см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 6,16 |
| 6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 |
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,93 |
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,90 |
| 12 | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,30 |
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 8,0 | 15,60 |
| 16 | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 18,10 |
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,70 |
| 20 | 200 | 75 | 5,2 | 9,0 | 23,40 |
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,70 |
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 30,60 |
| 27 | 270 | 95 | 6,0 | 10,5 | 35,20 |
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 40,50 |
| 33 | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 46,50 |
| 36 | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,40 |
| 40 | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 61,5 |

Таблица 6

Ряд предпочтительных чисел по ГОСТ 8332-56

|  | 1 | - | - | 1,6 | - | - | - | 2,5 | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1,25 (1,2) | - | 1,6 | - | 2 | - | 2,5 | - | 3,15 (3,2) |
|  | 1 (1,12) | 1,25 (1,12) | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,24 | 2,5 | 2,8 | 3,15 (3,2) |
|  | - | 4 | - | - | - | 6,3 (6) | - | - | - | 10 |
|  | - | 4 | - | 5 | - | 6,3 (6) | - | 8 | - | 10 |
|  | 3,55 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 (5,5) | 6,3 (6) | 7,1 (7) | 8 | 9 | 10 |

В скобках указаны числа, отличающиеся округлением.

Задача расчета сварного соединения.

Рассчитать и сконструировать узел-соединение стрежня (раскоса фермы) с косынкой (рис.1).

Студенту задается форма поперечного сечения стержня и сила, приложенная по его оси, согласно варианта(табл. 5).

Условие прочности шва сварного соединения внахлестку, нагруженного силой F:

(5)

где F – действующая сила, Н; k – катет сечения шва, принимается равным толщине листа или полки профиля; – допускаемое напряжение для сварных швов при сдвиге (для статической нагрузки).

Из выражения (5) полная длина сварного шва:

(6)

На эскизе соединения, выполненного в масштабе, распределить общую длину шва по периметру сварки. Максимальная длина отдельных участков, направленных вдоль действия силы (во избежание чрезмерной концентрации напряжений), не должна превышать 50…60 катетов. В противном случае следует уменьшить длину отдельных участков шва, применяя дополнительные прорезные швы, т.е. общую длину шва разбиваем на несколько участков (рис.2).

При несимметричном профиле стержня, для обеспечения совпадения центра тяжести сечения с линией действия силы F, длины швов на его боковых сторонах L1 и L2 должны быть обратно пропорциональны их расстоянию до оси центра тяжести сечения профиля l1 и l2 (рис.3). Несимметричный профиль у равнополочного и неравнополочного уголка.

Длины швов определяем из соотношения:

(7)

(8)

Рис.2. Сварное соединение с дополнительными прорезными швами

Рис.3. Сварное соединение несимметричного профиля с косынкой

Пример расчета сварного соединения.

Рассчитать сварное соединение внахлестку неравнополочного уголка с косынкой (рис.1). Материал – Ст3, действующая сила F =31000 Н.

1. Вычисляем площадь сечения профиля:

где F = 31000 Н – действующая сила.

2. Допускаемые напряжения принимают как часть от предельного пред

где n = 1,3…1,8 – коэффициент запаса прочности.

Для пластичного материала ст3, σпред = σт = 220 МПа,

- допускаемое напряжение растяжения для материала стержня.

3. По табл. 3 выбираем номер профиля неравнополочного уголка с ближайшей большей площадью:

№ проф. 4,5/2,8; S = 2,14 см2;

В = 45 мм; z = 1,47 см; b = 28 мм; d = 3 мм.

4. Полная длина сварного шва:

где

d = k =3 мм; k – катет сечения шва, принимается равным толщине полки профиля;

– допускаемое напряжение для сварных швов при срезе.

5. Принимаем lΣ= 165 мм.

Согласно формулы(7):

6. Определяем длины сварных швов из соображений кратности 5 и округляя в большую сторону. Таким образом, L1 = 110 мм, L2 = 55мм.

Соединение болтами, поставленными с зазором

При соединении болтами, поставленными с зазором, внешнюю нагрузку уравновешивают силами трения на поверхности контакта стержня и косынки в стыке, который образуется от затяжки болта.

Условие отсутствии сдвига болта следующие:

(9)

где k – коэффициент запаса (k = 1,3 … 1,5); i – число плоскостей стыка (в нашем случае i =1); f - коэффициент трения в стыке (f = 0,15… 0,2 для сухих стальных поверхностей).

Для создания осевой силы Fзк гайке необходимо приложить момент завинчивания Тз:

(10)

где Тр– момент сил в резьбе; Тт – момент сил трения в опорном торце гайки.

Момент сил в резьбе определяют, рассматривая гайку как ползун на наклонной плоскости:

(11)

где d2 - средний диаметр резьбы; ψ - угол подъема резьбы; φ – угол трения в резьбе.

Угол подъема резьбы вычисляется по формуле:

(12)

где P – шаг резьбы.

Угол трения равен:

(13)

где fпр - приведенный коэффициент трения.

(14)

где γ – угол профиля резьбы (для метрической резьбы γ = 60° и соответственно fпр ≈ 1,15f) и φ =12,950.

Момент силы трения в опорном торце гайки равен

(15)

где D1 - наружный диаметр опорного торца гайки; dотв– диаметр отверстия под болт.

Таким образом, формула (11) имеет вид:

(16)

Пример расчета болтового соединения.

Исходными данными являются размеры сварного соединения.

Действующая сила F = 31000 Н, уголок неравнобокий Nпроф- 4,5 / 2,8 (табл. 3), В = 45 мм, b = 22 мм , d = 3 мм, S = 2,14 см2, z = 1,47 см.

Определить силу Fк, которую необходимо приложить к стандартному ключу при завинчивании гайки до появления в стержне болта напряжений, равных пределу текучести σт = 280 МПа (сталь 10). Длину ручки стандартного ключа принять l = 15 d, коэффициент трения в резьбе и на торце гайки f = 0,15. Количество болтов ограничить Z=8.

1. Необходимое усилие застежки болта по формуле (8) при количестве болтов Z = 8:

2. Внутренний диаметр болта, нагруженного только осевой силой:

Выбираем болт М12 по ГОСТ 9150 – 81 (табл. 7).

При этом:

d1 = 10,106 мм, d = 12 мм; d2 = 10,86; Р= 1,75 мм;

Наружный диаметр опорной поверхности гайки:

D1 = 1,4 d=1,4 ∙12= 16,8 мм;

3. Действительная площадь поперечного сечения профиля:

4. Выбираем профиль по табл. 3 с ближайшей большей площадью сечения. Профиль №5/3,2

5. Коэффициент использования металла:

6. Момент завинчивания по формуле (16)

7. Сила на ключе:

Согласно санитарным нормам усилия не должно превышать 500Н.

В противном случае нужно иметь динамометрический ключ длиною l = 30d или более.

Если усилие значительно превышает норму (400 Н), тогда возможно:

- выбрать болт с большим диаметром и меньшим шагом;

- увеличить количество плоскостей контакта.

Если и эти мероприятия не приводят к положительному результату, тогда следует изменить конструкцию болтового соединения.

Таблица 7

Основные размеры метрической резьбы ГОСТ 9150 – 81

| Диаметры, мм |  |  | Шаг, мм Р | Шаг, мм Р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| d, D | d2, D2 | d1, D1 |  |  |
| 3 | 2,675 | 2,459 | 0,5 | 2,387 |
| (3,5) | 3,11 | 2,85 | 0,6 | 2,764 |
| 4 | 3,546 | 3,242 | 0,7 | 3,141 |
| (4,5) | 4,013 | 3,688 | 0,75 | 3,58 |
| 5 | 4,48 | 4,134 | 0,8 | 4,019 |
| 6 | 5,35 | 4,918 | 1 | 4,773 |
| 8 | 7,188 | 6,647 | 1,25 | 6,466 |
| 10 | 9,026 | 8,376 | 1,5 | 8,16 |
| 12 | 10,863 | 10,106 | 1,75 | 9,853 |
| (14) | 12,701 | 11,835 | 2 | 11,546 |
| 16 | 14,701 | 13,835 | 2 | 13,546 |
| (18) | 16,376 | 15,294 | 2,5 | 14,933 |
| 20 | 18,376 | 17,294 | 2,5 | 16,933 |
| (22) | 20,376 | 19,294 | 2,5 | 18,933 |
| 24 | 22,051 | 20,752 | 3 | 20,319 |
| (27) | 25,051 | 23,752 | 3 | 23,319 |
| 30 | 27,727 | 26,211 | 3,5 | 25,706 |
| (33) | 30,727 | 29,211 | 3,5 | 28,706 |
| 36 | 33,402 | 31,67 | 4 | 31,093 |
| (39) | 36,402 | 34,67 | 4 | 34,093 |
| 42 | 39,077 | 37,129 | 4,5 | 36,479 |
| (45) | 42,077 | 40,129 | 4,5 | 39,479 |
| 48 | 44,752 | 42,587 | 5 | 41,866 |
| (52) | 48,752 | 46,587 | 5 | 45,866 |
| 56 | 52,428 | 50,046 | 5,5 | 49,252 |
| (60) | 56,428 | 54,046 | 5,5 | 53,252 |
| 64 | 60,103 | 57,505 | 6 | 56,639 |
| (68) | 64,103 | 61,505 | 6 | 60,639 |

Практическая работа №14

Тема:«Расчет зубчатых передач»

Цель: ознакомиться с основами расчета зубчатой передачи.

Общие положения.

Цилиндрическая прямозубая зубчатая передача относится к передачам зацеплением непосредственного контакта.

Порядок решения задачи:

- Материал.

Выбираем материал зубчатых колес. И для шестерни, и для колеса выбираем одну и ту же марку стали с одинаковой термообработкой, обеспечивающей твердость  шестерни на 30 единиц НВ выше, чем для колеса. Однако, важно, чтобы твердости обоих колес не превышали 350 НВ.

Таблица

| Марка стали | Твердость | σТ, МПа | Термообработка | Пред.размеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 235…262HB | 540 | улучшение | 125 | 80 |
|  | 269…302HB | 650 |  | 80 | 50 |
| 45Х | 235…262НВ | 640 | улучшение | 200 | 125 |
|  | 269…302НВ | 750 | улучшение | 125 | 80 |
|  | 45…50HRC | 750 | улучшение и ТВЧ | 125 | 80 |
| 40ХН 35ХМ | 235…262НВ | 630 | улучшение | 315 | 200 |
|  | 269…302НВ | 750 | улучшение | 200 | 125 |
|  | 45…50HRC | 750 | Улучшение и ТВЧ | 200 | 125 |

- Допускаемые напряжения.

Зубья зубчатых колес рассчитывают на усталостную прочность (выносливость). Предположительно возможны разрушения от невыполнения условия:

- контактной прочности;

- прочности при изгибе зубьев.

В первом случае происходит поверхностное выкрашивание зубьев, во втором случае – излом у основания зуба. Соответственно, выполняют два вида расчета на усталостную прочность.

В результате определяются допускаемые контактные напряжения и допускаемые напряжения изгиба.

Величины допускаемых контактных напряжений зависит от твердости поверхности материла и может быть определена по эмпирической формуле:

σН=1,8∙НВ+67

Допускаемые напряжения изгиба рассчитываются по формуле:

σF=1,03∙НВ

- Межосевое расстояние.

Межосевое расстояние определяется из условия прочности по контактным напряжениям.

aw=495(u+1)3T2ψau2σH2

где ψa – коэффициент ширины зубчатого колеса. Он определяет ширину венца колеса по отношению к межосевому расстоянию. Этот коэффициент нужно принять из ряда стандартных значений. При симметричном расположении зубчатых колес по отношению к подшипникам, что характерно для одноступенчатого цилиндрического редуктора рекомендуется выбрать значение  ψa=0,315.

Полученное значение межосевого расстояния округляем в большую сторону до ближайшего числа из стандартного ряда.

40, 50, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355 и т.д.

- Делительный диаметр и ширина венца колеса.

Делительный диаметр колеса определяется из геометрических соотношений цилиндрической передачи:

d2=2aw∙uu+1

Результат расчета округляют до целого числа (мм).

Ширину венца определяют по принятому значению коэффициента ширины и вычисленному значению межосевого расстояния:

b2=ψa∙aw

Результат расчета округляют до целого числа (мм).

- Модуль передачи.

Модуль передачи является основным параметром стандартизации зубчатых колес.

Два зубчатых колеса тогда попадут в зацепление, когда их модули равны.

Его величина определяется из условия прочности на изгиб. Чем больше величина модуля, тем шире основание зуба, и тем меньше напряжения изгиба.

При расчете на  прочность зуб колеса рассматривается как балка, жестко защемленная с одного конца. Балка нагружена сосредоточенной силой, приложенной к противоположному её концу. Величина этой силы определяется по известному моменту.

Вычисляем минимальное значение модуля, которое обеспечивает достаточную прочность на изгиб:

m=2∙6,8∙T2d2∙b2∙σF

Полученное значение модуля передачи округляем в большую сторону до ближайшего стандартного числа из стандартного ряда.

1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 и т.д.

Низкомодульные передачи подвержены сильному износу.

- Число зубьев зубчатых колес.

Суммарное число зубьев (в сумме для обоих колес) определяем из геометрических соотношений для цилиндрической передачи:

z∑=2awm

Полученное значение округляем в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

Число зубьев шестерни:

z1=z∑u+1

Полученное значение округляем в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

Нельзя допускать, чтобы число зубьев было меньше 17. В таком случае передача работает неравномерно (рывками). Поэтому, если это число получилось меньше 17, его нужно принять равным 17.

Определяем число зубьев колеса:

z2=z∑-z1

- Фактическое передаточное число.

Уточняем передаточное число. Оно могло измениться при округлениях. Фактическое передаточное число определяется отношением числа зубьев на колесе к числу зубьев шестерни:

u=z2z1

Отклонение фактического передаточного числа от требуемого не должно превышать 2%.

∆u=uфакт-uu∙100%≤2%

Если это условие не выполняется, нужно скорректировать числа зубьев шестерни и колеса.

- Размеры зубчатых колес.

На основе стандартных значений модуля передачи и межосевого расстояния определяем размеры зубчатых колес.

Делительный диаметр шестерни:

d1=z1∙m

Делительный диаметр колеса:

d2=2aw-d1

Диаметр окружности вершин зубьев шестерни:

da1=d1+2m

Диаметр окружности вершин зубьев колеса:

da2=d2+2m

Диаметр окружности впадин зубьев шестерни:

df1=d1-2,5m

Диаметр окружности впадин зубьев колеса:

df2=d2-2,5m

Ширина шестерни определяется через ширину колеса.

Таблица

| Значение b2 | <30 | 30<b2<50 | 50<b2<80 | b2>80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение K | 1,10 | 1,08 | 1,06 | 1,05 |

Тогда ширина шестерни будет равна: b1=K∙b2.

- Пригодность заготовок зубчатых колес.

При выборе материала и термообработки мы задали требуемую твердость материала путем выбора условий термообработки. Однако, указанные значения твердости могут быть обеспечены только в случае, если размеры колес не превышают предельных значений. При больших размерах заготовок колес не удается обеспечить нужную скорость охлаждения при термообработке. Следует проверить, не превышают ли размеры колес предельных значений.

Проверяют диаметр большего колеса и ширину шестерни, сравнивая их с предельными.

da2+6мм<D пред

b1+4мм<Sпред

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, изменяют материал и вид термообработки.

- Силы в зацеплении.

Для последующих расчетов требуется знать величины сил, возникающие в зацеплении. Во время работы прямозубой цилиндрической передачи возникают 2 силы: радиальная, направленная вдоль оси, соединяющей центры окружностей колес, и окружная, направленная по касательной к окружности колес.

Окружная сила рассчитывается по формуле:

Ft=T2d22=2T2d2

Радиальная сила рассчитывается через окружную:

Fr=0,364∙Ft

Пример.

Рассчитать закрытую прямозубую передачу. Вращающий момент на валу колеса 200 Нм. Передаточное число 5. Нагрузка, близкая к постоянной.

- Материал.

Выбираем материал зубчатых колес. И для шестерни, и для колеса выбираем одну и ту же марку стали с одинаковой термообработкой, обеспечивающей твердость  шестерни на 30 единиц НВ выше, чем для колесаВыбираем для обоих колес конструкционную сталь 40ХН

(таблица 11.1),термообработку – улучшение.

Условия термообработки должны обеспечивать твердость колеса в пределах:

НВ2 = 235 – 262, примем НВ2 = (235 + 262) / 2 = 248 НВ.

Условия термообработки должны обеспечивать твердость шестерни в пределах:

НВ1 = 269 – 302, примем НВ1 = (269 + 302) / 2 = 285 НВ.

Таким образом, твердость материала шестерни на 37 НВ выше твердости материала колеса. Во время работы такая колесная пара прирабатывается под форму более твердого материала.

По таблице определяем предельные размеры заготовок для изготовления зубчатых колес:

- для колеса предельный диаметр Dпред=315 мм, предельная толщина 
Sпред=200 мм;

- для шестерни предельный диаметр Dпред=200 мм, предельная толщина Sпред=125 мм;

Предел текучести для колеса и шестерни соответственно равны 630 и 750 МПа.

Результаты представим в форме таблицы.

Таблица

|  | Марка стали | Твердость, НВ | Предел текучести, σТ, МПа | Термообработка | Предельные размеры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| колесо | 40ХН | 248 | 630 | улучшение | 315 | 200 |
| шестерня | 40ХН | 285 | 750 | улучшение | 200 | 125 |

- Допускаемые напряжения.

При I варианте термообработки твердость колеса ниже твердости шестерни, поэтому расчет на контактную прочность проводим для колеса:

σН=1,8∙НВ+67=1,8∙248+67=513 МПа.

Допускаемые напряжения изгиба рассчитываются по формуле:

σF=1,03∙НВ=1,03∙248=255 МПа.

- Межосевое расстояние.

Межосевое расстояние определяется из условия прочности по контактным напряжениям.

aw=495(u+1)3T2ψau2σH2

где ψa – коэффициент ширины зубчатого колеса. При симметричном расположении зубчатых колес по отношению к подшипникам, что характерно для одноступенчатого цилиндрического редуктора рекомендуется выбрать значение  ψa=0,315.

Тогда минимально допустимое межосевое расстояние будет равно:

aw=4955+13200∙1030,315∙52∙5132=133,65 мм

Полученное значение межосевого расстояния округляем в большую сторону до ближайшего числа из стандартного ряда.

Тогда aw=140 мм.

- Делительный диаметр и ширина венца колеса.

Делительный диаметр колеса определяется из геометрических соотношений цилиндрической передачи:

d2=2aw∙uu+1

d2=2∙140∙55+1=233,3 мм

Округляем до 235 мм.

Ширину венца определяют по принятому значению коэффициента ширины и вычисленному значению межосевого расстояния:

b2=ψa∙aw=0,315∙140 =44,1 мм

Округляем до 45 мм.

- Модуль передачи.

Вычисляем минимальное значение модуля, которое обеспечивает достаточную прочность на изгиб:

m=2∙6,8∙T2d2∙b2∙σF

m=2∙6,8∙200∙103235∙45∙255=1,0 мм

Окончательно примем m=1,0 мм.

- Число зубьев зубчатых колес.

Суммарное число зубьев (в сумме для обоих колес) определяем из геометрических соотношений для цилиндрической передачи:

z∑=2awm

z∑=2∙1401=280

Число зубьев шестерни:

z1=z∑u+1

z1=2805+1=46,6

Полученное значение округляем в меньшую сторону до ближайшего целого числа.

Тогда z1=46

Определяем число зубьев колеса:

z2=z∑-z1

z2=280-46=234

- Фактическое передаточное число.

Уточняем передаточное число:

u=z2z1

u=23446=5,08

Отклонение фактического передаточного числа от требуемого не должно превышать 2%.

∆u=uфакт-uu∙100%≤2%

∆u=5,08-55∙100%=1,16%

Условие выполняется.

- Размеры зубчатых колес.

На основе стандартных значений модуля передачи и межосевого расстояния определяем размеры зубчатых колес.

Делительный диаметр шестерни:

d1=46∙1=46 мм

Делительный диаметр колеса:

d2=2∙140-46=234 мм

Диаметр окружности вершин зубьев шестерни:

da1=46+2∙1=48 мм

Диаметр окружности вершин зубьев колеса:

da2=234+2∙1=236

Диаметр окружности впадин зубьев шестерни:

df1=46-2,5∙1=43,5 мм

Диаметр окружности впадин зубьев колеса:

df2=234-2,5∙1=231,5 мм

Ширина колеса (точнее венца колеса) известна: b2=45 мм.

Ширина шестерни определяется через ширину колеса.

Ширина шестерни будет равна: b1=K∙b2.

b1=1,08∙45=48,6 мм

- Пригодность заготовок зубчатых колес.

Проверим диаметр большего колеса и ширину шестерни, сравнивая их с предельными.

da2+6мм<D пред

b1+4мм<Sпред

da2+6мм=236+6=242 мм<D пред=315 мм

b1+4мм=48,6+4 мм=52,6 мм<Sпред=125 мм

Условия пригодности заготовок выполняются.

- Силы в зацеплении.

Окружная сила рассчитывается по формуле:

Ft=T2d22=2T2d2

Ft=2∙200∙103234=1709 Н

Радиальная сила рассчитывается через окружную:

Fr=0,364∙Ft

Fr=0,364∙1709=622 Н

Расчет прямозубой цилиндрической передачи выполнен.

Результаты занесем в таблицу.

Таблица

| величина | обозначение | значение |
| --- | --- | --- |
| Межосевое расстояние | aw | 140 |
| Модуль передачи | m | 1,0 |
| Число зубьев шестерни | z1 | 46 |
| Число зубьев колеса | z2 | 234 |
| Делительный диаметр шестерни | d1 | 46 |
| Диаметр окружности вершин зубьев шестерни | da1 | 48 |
| Диаметр окружности впадин зубьев шестерни | df1 | 43,5 |
| Делительный диаметр колеса | d2 | 234 |
| Диаметр окружности вершин зубьев колеса | da2 | 236 |
| Диаметр окружности впадин зубьев колеса | df2 | 231,5 |
| Ширина шестерни | b1 | 48,6 |
| Ширина колеса | b2 | 45 |
| Окружная сила | Ft | 1709 |
| Радиальная сила | Fr | 622 |

Задание

Произвести геометрический, кинематический и силовой расчеты цилиндрической прямозубой передачи. Передача закрытая. Вращающий момент на валу T2, передаточное число u.

Данные своего варианта взять из таблицы.

Таблица

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вращающий момент T2, Нм | 180 | 210 | 230 | 250 | 270 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 |
| Передаточное число u | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 4 | 5 | 2,5 | 2,0 | 1,6 |

Контрольные вопросы

- Что является основным параметром стандартизации зубчатых колес?

- Как называется величина ψa?

- Назовите минимальное количество зубьев шестерни.

- Для чего уточняется передаточное число?

Практическая работа № 15

Тема: «Расчет червячной  передачи»

Цель: ознакомиться с принципом действия и основами расчета червячных передач.

Вид работы: выполнение тестовых заданий.

Общие положения.

Червячной передачей называется механизм, служащий для преобразования вращательного движения между валами со скрещивающимися осями. Состоит из червяка и сопряжённого с ним червячного колеса. Угол скрещивания осей обычно равен . Червячные передачи относятся к передачам зацеплением, в которых движение осуществляется по принципу винтовой пары. Витки червяка и зубья червячного колеса соприкасаются обычно по линиям и поэтому представляют собой высшую кинематическую пару.

Достоинство червячных передач: компактность конструкции и возможность получения больших передаточных чисел в одноступенчатой передаче (до 300 и более); высокая кинематическая точность и повышенная плавность работы; малая интенсивность шума и виброактивности; возможность обеспечения самоторможения.

Недостатки червячных передач: значительное геометрическое скольжение в зацеплении и связанные с этим трение, повышенный износ, склонность к заеданию, нагрев передачи и сравнительно низкий КПД (от 0,5 до 0,9). Указанные недостатки ограничивают мощность червячных передач до 60 кВт.

Основные виды червячных передач:

а) цилиндрическая червячная передача, у которой делительные и начальные поверхности цилиндрические (имеют наибольшее распространение);

б) глобоидная передача, у которой делительная поверхность червяка горообразная, а колеса  цилиндрическая;

в) червячно-реечная передача.

Конструктивно червячные передачи чаще всего делают в закрытом исполнении с верхним, боковым или, наиболее часто, нижним расположением червяка.

Цилиндрические червяки бывают следующих видов:

- архимедов червяк, теоретический торцовый профиль которого архимедова спираль;

- конволютный  червяк - конволюта (удлиненная или укороченная эвольвента);

- эвольвентный червяк - эвольвента.

Боковые поверхности витков этих трех видов червяков представляют собой линейчатую поверхность (геликоид), т.е. поверхность, образовавшую движением отрезка прямой. Существуют червяки с нелинейчатой главной поверхностью, а именно: образованный конусом и образованный тором.

Форма боковых поверхностей витков имеет непосредственное отношение к технологии изготовления червяков. Боковые поверхности витков архимедова червяка в осевом сечении очерчены прямыми линиями и представляют собой равнобокую трапецию с.

При прочих равных условиях форма профиля витков червяка мало влияет на нагрузочную способность передачи, поэтому технология изготовления является решающим фактором при выборе профиля витков.

Как все винты, червяки могут быть одно - или многовитковыми и иметь правое или левое направление резьбы. Чаще применяют червяки с правой нарезкой.

Основным расчетным параметром является расчетный модуль

где -шаг червяка.

Делительный диаметр червяка принимается кратным модулю:

,

где  - коэффициент диаметра червяка.

Многовитковые червяки, кроме шага, характеризуются также ходом , причём , где - число витков.

Делительный угол подъема линии витка обозначается  и определяется:

.

Диаметр вершин витков червяка  .

Диаметр впадин  .

Длина нарезанной части  при и ;

при, где - число зубьев червячного колеса.

диаметр делительной окружности червячного колеса ;

диаметр вершин зубьев червячного колеса в среднем сечении

;

диаметр впадин червячного колеса в среднем сечении

;

наибольший диаметр червячного колеса  .

Ширину венца червячного колеса определяют в зависимости от диаметра  вершин и числа витков червяка:

при ;

при .

Межосевое расстояние червячной передачи

.

В силовых червячных передачах рекомендуется принимать следующие значения числа зубьев червячного колеса:

при             ;

при             .

Рассмотрим кинематику червячных передач. Скорость осевого перемещения витков червяка равна окружной скорости червячного колеса на делительной окружности.

Так как за каждый оборот червяка сечение витка смещается в осевом направлении на величину хода резьбы , то , а .

Так как  , то  или . Следовательно, .

В силовых передачах принимают .

Расчет передачи на усталость.

Основными критериями работоспособности червячных передач являются износостойкость активных поверхностей и изгибная прочность зубьев червячного колеса.

В связи с большими скоростями скольжения червячным передачам свойственно механические изнашивание и, особенно, изнашивание при заедании и его опасной форме - задире.

В основу расчета на контактную усталость положена формула Герца, которая для проверочного расчета имеет вид

где   -  число зубьев червячного колеса;  - коэффициент диаметра червяка;  - межосевое расстояние;  - крутящий момент на валу червячного колеса;  - коэффициент нагрузки;  - при постоянной нагрузке;  - при переменной нагрузке.

При проектном расчете основным параметром является межосевое расстояние :

причем ориентировочно принимают . Упрощённо можно записать

По величине межосевого расстояния определяет модуль: .

Расчет зубьев червячного колеса на усталость при изгибе является проверочным:

где  - коэффициент формы зуба;  - угол подъема линии витка червяка.

### Проверка червяка на прочность и жесткость.

При проверочном расчете тело червяка рассматривают как цилиндрический брус круглого сечения, лежащий на двух опорах и работающий на изгиб и кручение.

Рассмотрим расчетную схему червяка, к которому в среднем  сечении приложены окружная сила , осевая сила , радиальная сила , а также вращающий момент . Очевидно, что силы и  изгибают червяк  в   вертикальной плоскости,  а сила  создает крутящий момент и изгибает вал в горизонтальной плоскости.

Можно сделать вывод, что опасным будет сечение в середине пролета и что результирующий изгибающий момент в этом сечении

Максимальные напряжения изгиба

,

где W - осевой момент сопротивления: ;  - диаметр впадины витков червяка.

Максимальные напряжения кручения

,

где W - полярный момент сопротивления: .

Применив энергетическую теорию прочности, запишем условие прочности: , где  - допускаемое напряжение изгиба, для стального червяка .

Чрезмерные прогибы червяка вызывают недопустимую концентрацию нагрузки в зацеплении, поэтому максимальные прогибы ограничиваются допускаемыми значениями, выражаемыми в долях модуля червяка.

Приближенно максимальный прогиб можно рассчитать по формуле:

,

где - равнодействующая окружной и радиальной силы; - осевой момент инерции сечения: .

Условие жёсткости червяка запишется в виде .

Если условие не выполняется, то нужно увеличить коэффициент диаметра червяка  либо уменьшить расстояние  между опорами.

Пример.

Рассчитать червячную передачу.

Решение.

Мощность и угловая скорость ведомого вала соответственно Pk и nk.

Pk= 4кВт, nk= 74 рад/с;

ωk= рад/с.

Предварительно примем  КПД червячного редуктора η0,8.

Требуемая мощность электродвигателя:

.

По требуемой мощности Ртр=5 кВт выбираем электродвигатель трехфазный короткозамкнутый серии 4А закрытый обдуваемый с синхронной частотой  вращения 1500 об/мин.4А112М4УЗ. с параметрами Рдв=5,5 кВт и скольжением 3,7 %. Номинальная частота вращения:

nдв=1500-0.037х1500=1440 об/мин,  угловая скорость

.

Примем диаметр выходного конца вала ротора  dдв=32 мм.

Передаточное число

.

Число витков червяка  Z1примем в зависимости  от передаточного числа   при u=19.6  примемZ1=2.

Число зубьев червячного колеса: .

Принимаем стандартное значение Z2=40.

При этом

Отличие от заданного:  100 =2,04 .

По ГОСТ 2144-76 допустимо отклонение4 .

Выбираем материал червяка и венца червячного колеса. Принимаем для червяка сталь 45 с закалкой до твёрдости не менее HRC 45 и последующим шлифованием.

Так как к редуктору не предъявляются специальные требования, то в целях экономии принимаем для венца червячного колеса бронзу БрА9ЖЗЛ.

Предварительно примем скорость скольжения в зацеплении vs5 м/с. Тогда при длительной работе допускаемое контактное напряжение [H] Мпа.

Принимаем предварительно коэффициент диаметра червяка q=10.

Вращающий момент на валу червячного колеса

Т2=Р2/ω2=4*103/7,75=517 Н*м=517*103 Н*мм.

Задание.

Ответить на вопросы теста.

Тест

| ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ | КОД |
| --- | --- | --- |
| - Каким следует назначить число заходов червяка и число зубьев колеса, чтобы получить передаточное отношение червячной передачи 18? | 1;18 | 1 |
|  | 3;78 | 2 |
|  | 2;64 | 3 |
|  | 2;36 | 4 |
| - Рассчитать диаметр вершин витков червяка, если m = 3,15 мм, q = 12,5, z1=2. | 45,67 мм | 1 |
|  | 39,38 мм | 2 |
|  | 31,71 мм | 3 |
|  | 29,74 мм | 4 |
| - Указать основные недостатки червячных передач. | Износ и нагрев деталей передач | 1 |
|  | самоторможение | 2 |
|  | Ограничение по мощности | 3 |
|  | Значительные размеры передачи | 4 |
| - Выбрать формулу для расчета делительной окружности червяка. | mz | 1 |
|  | m(q+2) | 2 |
|  | mq | 3 |
|  | 0.5m(q+z2) | 4 |
| - Выбрать ориентировочное значение КПД червячной передачи, если число заходов червяка 2. | 0,82…0,87 | 1 |
|  | 0,75…0,82 | 2 |
|  | 0,87…0,92 | 3 |
|  | 0,70…0,75 | 4 |

Контрольные вопросы

- Почему червячные передачи не рекомендуется применять при больших мощностях?

- Из каких соображений выбирают число витков червяка?

- Каковы основные виды разрушения зубьев червячных колес?

- Как вычисляют КПД червячной передачи?

Практическая работа №16

Тема: «Устройства редукторов»

Цель: изучить назначение, основные параметры и схемы двухступенчатых редукторов.

Вид работы: изучение и выполнение схем редукторов.

Общие положения.

Редукторы – это механизмы, служащие для понижения угловых скоростей и увеличения вращающих моментов и выполненные в виде отдельных агрегатов. Передача размещается в отдельном жестком корпусе, не проницаемом для масла и пыли. Редукторы обеспечивают постоянное передаточное число. Передаточные числа стандартных редукторов от 1 до 400, большие передаточные числа применяют редко.

Двухступенчатые редукторы имеют передаточные числа 15…30.

Тип редуктора определяют по виду зубчатых передач и порядку их размещения в направлении от двигателя, по числу ступеней и расположению геометрических осей тихоходных валов в пространстве.

Для обозначения типов зубчатых передач применяют прописные буквы: Ц – цилиндрические, К – конические, КЦ – коническо – цилиндрические, Ч – червячные, ЧЦ – червячно – цилиндрические и т.д.

Двухступенчатые редукторы выполняют по развернутойи соосной схемам.соосные редукторы удобны, если нужно получить одну линию валов соединяемых механизмов, имеют малые габаритные размеры по длине, в них достигается одинаковое смазывание колес из ванны, при этом увеличиваются габаритные размеры вдоль осей валов.

Широкие редукторы обозначаются буквой Ш, узкие – У, соосные – С.

Большие передаточные отношения, плавность, бесшумность и возможность самоторможения обеспечивают червячные редукторы. Червячные редукторы выпускают с цилиндрическими, глобоидными и спироидными червяками. Высокое передаточное отношение при низком уровне шума имеют двухступенчатые червячные и червячно – цилиндрические редукторы. Червячные редукторы выпускают с верхним, нижним, боковым и вертикальным расположением червяка. Основные недостатки червячных редукторов – низкий КПД и малый ресурс работы.

Оси валов могут иметь различное расположение в пространстве. Обычно оси валов редукторов расположены горизонтально в плоскости разъема корпуса редуктора, но используют также схемы с горизонтальными входными (быстроходными) и вертикальными выходными (тихоходными) валами.

Основными параметрами редукторов являются тип, типоразмер и исполнение.

Типоразмер редуктора определяет тип и главный размер (параметр) тихоходной ступени. Для цилиндрического и червячного редукторов главным параметром является межосевое расстояние, для конического – внешний делительный диаметр колеса.

В обозначении указывается тип редуктора, число ступеней, схема сборки. Если валы расположены в одной горизонтальной плоскости, в обозначении это не отражается. Если все валы расположены в вертикальной плоскости, в обозначении типа добавляют индекс В, если ось выходного вала вертикальна – добавляют букву Т, если ось быстроходного вала вертикальна – добавляют букву Б.

Цифрами указывают главный размер (параметр) тихоходной ступени и передаточное число редуктора.

Например, Ц2 – 200 – 4: двухступенчатый цилиндрический редуктор, межосевое расстояние 200 мм, передаточное отношение 4.

Контрольные вопросы

- Что называется редуктором и каково его назначение в приводе машины.

- Как обозначают типы зубчатых передач?

- Прочитайте условное обозначение типоразмера редукторов: Ц2в-125-12,5; Ц2Ш-160-10; Ц2С-200-16.

Практическая работа №17

Тема: «Расчет цепной передачи»

Цель: изучить основы расчета цепной передачи.

Рассчитать цепную передачу к скребковому транспортеру (рис.1). Передаваемая мощность N=10 кВт; n1=360 об/мин; n2=115 об/мин, расположение передачи под углом 45°, работа в одну смену, смазка периодическая.

Рис.1. Схема цепной передачи

Решение.

Выбираем для передачи цепь приводную роликовую ПР по ГОСТ 13568 – 75 (смотрите табл.1)

Таблица 1. Цепи приводные роликовые однорядные ПР (по ГОСТ 13568 - 75)

| T | ВВН | d | d1 | h | b | Q, кгс | q, кг/м | F, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,7 15,875 19,05 25,4 31,75 38,10 44,45 50,8 | 5,40 6,48 12,70 15,88 19,05 25,4 25,4 31,75 | 4,45 5,08 5,96 7,95 9,55 11,1 12,7 14,29 | 8,51 10,16 11,91 15,88 19,05 22,23 25,4 28,58 | 11,8 14,8 18,2 24,2 30,2 36,2 42,4 48,3 | 19 20 33 39 46 58 62 72 | 1820 2270 3180 5670 8850 12700 17240 22680 | 0,65 0,80 1,5 2,6 3,8 5,5 7,5 9,7 | 39,6 54,8 105,8 179,7 262 394 473 646 |
| Обозначения (размеры в мм): t – шаг цепи, измеряемый под нагрузкой РН=0,01Q; ВВН – расстояние между внутренними пластинами; d – диаметр валика; d1 – диаметр ролика; h – ширина пластины; b – длина валика; Q – разрушающая нагрузка; q – масса 1 м цепи; F – проекция опорной поверхности шарнира. Пример обозначения цепи с шагом 25,4 мм и разрушающей нагрузкой Q=5670 кгс: Цепь ПР - 25,4 - 5670 ГОСТ 13568 - 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определяем шаг цепи по формуле

где t – шаг цепи, мм;

М1 – вращающий момент на валу меньшей звездочки, Нмм;

z1 – число зубьев малой звездочки;

[p]- допускаемое давление в шарнирах, Н/мм2 (табл.2);

m- число рядов цепи;

коэффициент

где  - динамический коэффициент, учитывающий характер нагрузки: при спокойной нагрузке; при ударной нагрузке в зависимости от интенсивности ударов принимают

- учитывает влияние межосевого расстояния: при a=(30-50)t ; при  принимают ; при увеличении a на 20t снижают  на 0,1;

- учитывает влияние наклона цепи: при наклоне до 600 ; при наклоне свыше 600 , но при автоматическом регулировании натяжения цепи, при любом угле ;

- учитывает способ регулирования натяжения цепи: при автоматическом регулировании ; при периодическом регулировании ;

- учитывает способ смазки: при картерной смазке ; при периодической смазке ;

- учитывает периодичность работы: при односменной работе ; при двухсменной - ; при трехсменной - .

Таблица 2. Допускаемое среднее давление [p], Н/мм2 (при z1=17)

| n1, об/мин | Шаг цепи t, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 |
| 50 100 200 300 500 750 1000 1250 | 46 37 29 26 22 19 17 16 | 43 34 27 24 20 17 17 15 | 39 31 25 22 18 16 14 13 | 36 29 23 20 17 15 13 12 | 34 27 22 19 16 14 13 - | 31 25 19 17 14 13 - - | 29 23 18 16 13 - - - | 27 22 17 15 12- - - - |
| Примечания: 1. Если , то приведенные в таблице значения [p] следует умножать на 2. Для двухрядных цепей табличные значения [p] уменьшать на 15%. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для определения шага цепи вычислим:

Угловую скорость ведущей звездочки

Вращающий момент

Передаточное отношение

Число зубьев z1 ведущей звездочки выбираем в зависимости от передаточного отношения i; рекомендуемое значение ; минимальное  (но не меньше 9). Число зубьев z2 ведомой звездочки  (желательно четное число). Во избежание соскакивания цепи ограничивают .

Допускаемое среднее давление [p] примем ориентировочно по таблице 2: [p]=20H/мм2;

Чтобы вычислить , принимаем

Число рядов m=1.

Следовательно,

Выбираем ближайшее стандартное значение (по таблице 3) t=31,75 мм; соответственно ; ; q=3,8 кг/м.

Таблица 3

| Шаг цепи t, мм | , об/мин | Шаг цепи t, мм | , об/мин |
| --- | --- | --- | --- |
| 12,7 15,875 19,05 25,4 | 1250 1000 900 800 | 31,75 38,1 44,45 50,8 | 630 500 400 300 |
| Для передач, защищенных от пыли при спокойной работе и надежной смазке допускается увеличение n1 на 25 – 30%. |  |  |  |

По таблице 3 допускаемая частота вращения малой звездочки  об/мин; условие  выполнено.

Условное обозначение цепи: Цепь ПР – 31,75 – 8850  ГОСТ 13568 – 75.

Допускаемые значения, об/мин, малой звездочки для приводных роликовых цепей нормальной серии ПР (при ).

Определяем скорость цепи

Окружное усилие

Проверяем среднее давление

Уточняем [p] при 360 об/мин:  (получено интерполированием); умножая согласно примечанию 1 найденное значение [p] на поправочный множитель , получим

.

Таким образом, p<[p], следовательно, выбранная цепь по условию надежности и износостойкости подходит.

Выполняем геометрический расчет передачи: принимаем межосевое расстояние a=40t; .

Для определения числа звеньев по формуле

находим предварительно:

суммарное число зубьев

поправку

Тогда

Округляем до четного числа .

Уточняем межосевое расстояние по формуле

Для обеспечения свободного провисания цепи следует предусмотреть уменьшение  на 0,4%, т.е. на .

Делительный диаметр меньшей звездочки

Делительный диаметр большей звездочки

Наружные диаметры

здесь d1 – диаметр ролика, по таблице 1, d1=19,05 мм;

Силы, действующие на цепь:

окружная Р =2100 Н (вычислена выше);

центробежная

от провисания

где  при расположении цепи под углом 450.

Расчетная нагрузка на валы

Проверяем коэффициент запаса прочности по формуле

что значительно больше нормального [n]=10 (смотрите табл.4). Следовательно, условие прочности выбранной цепи также удовлетворено.

Таблица 4. Значения нормального коэффициента запаса прочности [n]

приводных роликовых цепей нормальной серии

| n1, об/мин | Шаг цепи, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12,7 | 15,875 | 19,05 | 25,4 | 31,75 | 38,1 | 44,45 | 50,8 |
| 50 100 300 500 750 1000 1250 | 7,1 7,3 7,9 8,5 9,3 10,0 10,6 | 7,2 7,4 8,2 8,9 10,0 10,8 11,6 | 7,2 7,5 8,4 9,4 10,7 11,7 12,7 | 7,3 7,6 8,9 10,2 12,0 13,3 14,6 | 7,4 7,8 9,4 11,0 13,0 15,0 - | 7,5 8,0 9,8 11,8 14,0 - - | 7,6 8,1 10,3 12,5 - - - | 7,6 8,3 10,8 - - - - |

Практическая работа №18

Тема: «Валы, оси. Шпоночные и шлицевые соединения»

Цель: изучить назначение, принцип работы, классификацию и основы расчета валов и осей.

Вид работы: выполнение тестовых заданий.

Общие положения.

Валы предназначены для передачи вращающего момента и поддержания расположенных на них деталей; оси, поддерживая расположенные на них детали, вращающего момента не передают.

Оси бывают вращающимися (б) и неподвижными (в).

Исходя из расчета на прочность и для удобства установки деталей валы выполняются ступенчатыми. Переходные участки вала выполняют цилиндрическими или коническими с галтелями разной формы и фасками.

Опорная часть вала или оси называется цапфой. Концевая цапфа, предназначенная нести преимущественно осевую нагрузку, называется пятой. Шипы и шейки вала опираются на подшипники, опорной частью для пяты является подпятник.

Кольцевое утолщение вала, составляющее с ним одно целое, называется буртиком, переходная поверхность от одного сечения к другому, служащая для упора насаживаемых на вал деталей, - заплечиком.

Для валов и осей применяют качественные углеродистые и легированные стали. Для валов и осей неответственных передач применяют стали обыкновенного качества (без термообработки).

Валы и оси обрабатывают на токарных станках, посадочные поверхности могут шлифоваться.

Валы и вращающиеся оси при работе испытывают циклически изменяющиеся напряжения и чаще всего выходят из строя в результате усталостных разрушений. Основными расчетными нагрузками являются крутящий момент (для валов) и изгибающий момент.

Основными критериями работоспособности являются прочность и жесткость.

Расчет вала производится в два этапа: проектировочный только под действием крутящего момента и проверочный расчет с учетом крутящего и изгибающего моментов.

- Проектировочный (предварительный) расчет вала проводят по формуле:

d≥3MK0.2τK

Полученное значение диаметра вала округляют до ближайшего большего размера из стандартного ряда чисел. Форму и размеры вала уточняют при эскизной проработке вала после определения размеров колес, муфт и подшипников, по которым определяют длину шеек и цапф вала.

- Проверочный расчет спроектированного вала проводят по сопротивлению усталости и на жесткость.

Предварительно определяют все конструктивные элементы вала, обработку и качество поверхности отдельных участков. Составляется расчетная схема вала и наносятся действующие нагрузки.

Проверочный уточненный расчет на сопротивление усталости заключается в определении расчетных коэффициентов запаса прочности в опасных сечениях, выявленных по эпюрам моментов с учетом концентрации напряжений.

Принимают, что напряжение изгиба меняется по симметричному циклу, а напряжение кручения – по отнулевому.

Амплитуда цикла изменения напряжения изгиба вала: σa=σmax=MиWос;

Амплитуда отнулевого цикла изменения напряжений кручения:

τa=τmax2=MK2Wр

Где Wос и Wр – момент сопротивления изгибу и кручению сечений вала соответственно.

Запас прочности вала:

По нормальным напряжениям: sσ=σ-1KσDσa;

По касательным напряжениям: sτ=τ-1KτDτa,

где σ-1 – предел выносливости при расчете на изгиб; τ-1 – предел выносливости при расчете на кручение; KσD, KτD – общий коэффициент концентрации напряжений при изгибе и кручении соответственно:

KσD=KσKd+1KF-11KV;

KτD=KτKd+1KF-11KV,

где Kσ, Kτ – коэффициенты снижения предела выносливости за счет местных концентраторов – галтелей, выточек, поперечных отверстий, шпоночных пазов (эффективный коэффициент концентрации напряжений); Kd – коэффициент влияния абсолютных размеров; KF – коэффициент влияния обработки поверхности; KV – коэффициент упрочнения поверхности; значения перечисленных коэффициентов приведены в специальной литературе.

Расчет коэффициента запаса выносливости в сечении при совместном действии изгиба и кручения: s=sσsτsσ2+sτ2.

Минимально допустимое значение коэффициента запаса прочности 1,6…2,5.

Расчет осей ведут только на изгиб: при расчете неподвижных осей принимают изменения напряжений по отнулевому циклу, при расчете подвижных – по симметричному.

Упрощенный проверочный расчет на усталость проводят в предположении, что нормальные напряжения (изгиба) и касательные напряжения (кручения) меняются по симметричному циклу. Одновременное действие крутящего и изгибающего моментов рассчитывается по гипотезе наибольших касательных напряжений: Mэкв=Ми2+Мк2,

где Ми – суммарный изгибающий момент.

Условие сопротивления усталости: σэкв=Мэкв0,1d3≤σ-1и,

где σэкв – эквивалентные напряжения в сечении; Мэкв – эквивалентный момент в сечении; d – диаметр вала в сечении; σ-1и – допускаемое напряжение изгиба при симметричном цикле изменения напряжений.

В большинстве случаев ограничиваются упрощенным проверочным расчетом.

Пример.

Рассчитать тихоходный вал одноступенчатого косозубого редуктора привода ленточного транспортера. Вращающий момент на валу 189,5 Нм. Ширина венца зубчатого колеса 36 мм.

Решение.

Материал вала принимаем сталь 45. Учитывая, что выходной конец вала помимо кручения испытывает изгиб от натяжения цепи, принимаем τк=25 Н/мм2.

Диаметр выходного конца вала:

d≥3MK0,2τK=3189,5∙1030,2∙25=33,8 мм

По стандарту принимаем d = 34 мм.

Задание.

Ответить на вопросы теста.

Тест.

| ВОПРОС | ОТВЕТ | КОД |
| --- | --- | --- |
| - Среди изображенных деталей определить вал. | а | 1 |
|  | б | 2 |
|  | в | 3 |
|  | г | 4 |
| - Как называется элемент деталей 1 (см. рисунок к заданию 1)? | буртик | 1 |
|  | шейка | 2 |
|  | Шпоночный паз | 3 |
|  | галтель | 4 |
| - Какая нагрузка учитывается при проектировочном расчете вала? | Изгибающий момент | 1 |
|  | Крутящий момент | 2 |
|  | Эквивалентный момент | 3 |
|  | Суммарный момент | 4 |
| - Определить максимальный изгибающий момент в сечении вала. | 132 Нм | 1 |
|  | 146,5 Нм | 2 |
|  | 204 Нм | 3 |
|  | 315,4 Нм | 4 |
| - Что учитывает коэффициент Kd? | Концентрацию напряжений в местах вырезов | 1 |
|  | Влияние шероховатости поверхности | 2 |
|  | Влияние абсолютных размеров | 3 |
|  | Влияние упрочнения | 4 |

Контрольные вопросы

- Какая разница между валом и осью и какие деформации испытывают вал и ось при работе?

- Как определяется диаметр вала при проектировочном расчете?

- Как проводится проверочный расчет?

- Что называют цапфой, буртиком, заплечиком и пятой?

Цель: изучить назначение, принцип работы, классификацию и основы расчетов шпоночных и шлицевых соединений.

Описание конструкций шпоночных соединений

Шпонка – деталь, устанавливаемая в пазах двух соприкасающихся деталей и препятствующая относительному повороту или сдвигу этих деталей. Шпонки применяют преимущественно для передачи крутящего момента от вала к ступице и наоборот.

Шпоночные соединения разделяют на две группы: ненапряженные, осуществляемые призматическими или сегментными шпонками, и напряженные – клиновыми шпонками.

Призматические могут быть трех исполнений.

Исполнение АИсполнение В                 Исполнение С

Обычно в соединении ставят одну шпонку. При большой напряженности можно ставить две шпонки, устанавливаемые под углом 120 или 180 . Конструкции шпоночных соединений показаны на рисунке.

Призматические шпонки по назначению разделяются на простые, предназначенные только для передачи крутящего момента, а также направляющие и скользящие, служащие дополнительно для направления при осевом перемещении детали  вдоль вала. Направляющие шпонки дополнительно притягивают к валу винтами. Скользящие шпонки перемещаются вместе со ступицей вдоль вала. Их применяют при больших перемещениях. Эти шпонки имеют цилиндрические выступы – головки, которые входят в соответствующие отверстия в ступицах.

Шпонки всех основных видов стандартизованы и их размеры выбирают по ГОСТам в зависимости от диаметра вала d. Стандартными является сечение шпонки bxh.

Длина шпонкиl определяется обычно длиной ступицы lст:

Основным расчетом для призматических шпонок является условный расчет на смятие в предложении равномерного распределения давления по поверхности контакта, боковых граней с валом и для простоты расчета полагают, что плечо сил, действующих на шпонку, равно 0,6d. Тогда условие прочности шпонки на смятие:

,  МПа

где k= 0,4h – глубина врезания шпонки в ступицу, d– диаметр вала (мм), Т – крутящий момент на валу (Нм),  – допускаемое напряжение смятия материала  шпонки.

,  Нм

Вторым видом ненапряженных шпонок являются сегментные шпонки, которые характеризуются двумя основными параметрами: шириной b и  диаметром заготовки d1.

Ширина и глубина врезания в ступицу выбираются примерно такими же, как и  призматических:

, Нм

где k=h–t

Обозначение сегментной шпонки:

Шпонка Сегм. 6 х 10 ГОСТ8795 – 68

Шпоночные соединения просты по конструкции и надежны, но они ослабляют вал и являются концентраторами напряжений. Недостатком призматических шпонок являются также трудность обеспечения их взаимозаменяемости, т.е. необходимость ручной пригонки или подбора. Сегментные шпонки более технологичны, чем призматические, и положение их на валу более устойчиво. Однако, они требуют более глубокой канавки на валу, и сборка соединения с сегментной шпонкой сложнее, чем с призматической.

Существует еще  целый ряд ненапряженных шпонок: шестигранные, цилиндрические и торцевые.

Описание конструкции зубчатых (шлицевых) соединений

Зубчатые соединения вал – ступица представляют собой соединения, образуемые выступами – зубьями на валу, входящими во впадины соответствующей формы в ступице. Эти соединения можно представить как многошпоночные, у которых шпонки выполнены за одно целое с валом.

Зубчатые соединения по сравнению со шпоночными имеют:

а) большую несущую способность;

б) большую усталостную прочность вала;

в) лучшее центрирование деталей на валу и лучшее направление при перемещении детали вдоль вала.

Зубчатые соединения применяются в качестве подвижных и неподвижных.

В зависимости от формы сечения зубьев различают три вида соединений:

1) Прямобочные, имеющие на валу зубья постоянной толщины.

2) Эвольвентные, с профилем зубьев очерченым эвольвентой.

3) Треугольные, с сечением зуба в форме треугольника.

Прямобочные соединения в зависимости от нагрузочной способности трех серий: легкой, средней и тяжелой. Кроме того, эти соединения различают по системе центрирования ступицы на валу: по боковым граням (рис.а), по наружному диаметру (рис.б), по внутреннему диаметру (рис. в).

Центрирование по боковым граням применяется при передаче больших крутящих моментов, когда не требуется высокой точности центрирования ступицы и вала. В таком случае возможно перемещение вала в ступице на величину зазоров, но распределение нагрузки между зубьями оказывается наиболее равномерным.

В конструкциях, требующих строго соосного расположения ступицы и вала применяют центрирование по наружному диаметру. Вид центрирования определяется технологическими условиями – способом получения зубьев на валу и впадин в ступице. По внутреннему диаметру можно обеспечить более высокие точности центрирования.

Обозначение шлицевого соединения:  Д8 х 36 х 40, где первая цифра обозначает число зубьев, вторая – диаметр окружности впадин, третья – диаметр окружности выступов. Буква перед цифрами обозначает способ центрирования (в примере – центрирование по наружному диаметру ). Другие способы:

b 8 х 36 х 40 то же с центрированием по боковым граням,

d 8 х 36 х 40 – с центрированием по внутреннему диаметру. После обозначения шлицевого соединения необходимо указать соответствующие поля допусков (по центрирующей поверхности и по боковым сторонам зубьев ).

Например:

В эвольвентном зубчатом соединении профили зубьев такие же, как у зубчатых колес. Поскольку в шлицевом соединении перекатывания нет, высота зубьев уменьшена до 0,9 … 1 модуля и угол профиля рейки увеличен до 30 . Эвольвентные соединения обладают повышенной прочностью из – за большого числа зубьев и меньшей концентрации напряжений, связанной с закруглением профиля у основания зуба. Эти соединения перспективны, их применение ограничивается сложностью изготовления протяжек, с помощью которых нарезаются шлицы в ступицах.

Центрирование обычно осуществляется по боковым поверхностям, реже по наружному диаметру.

Соединения треугольного профиля применяют обычно в качестве неподвижных при стесненных радиальных габаритах. Центрирование в них осуществляется по боковым граням. Основными геометрическими параметрами являются числа зубьев, модули и угол впадин.

Зубчатые соединения выходят из строя из-за повреждения рабочих поверхностей: износа, смятия, заедания.  В качестве расчетного критерия работоспособности принимается смятие боковых поверхностей шлицев:

, Нм

где z– число зубьев;

h – высота поверхности контакта зубьев (мм);

dср– средний диаметр поверхности контакта зубьев (мм);

- коэффициент, учитывающий неравномерную работу зубьев, обычно принимается равный 0,75;

l - длина поверхности контакта зубьев (мм);

Т – передаваемый крутящий момент (Нм).

Для  зубьев прямоугольного профиля

где f - высота фаски.

Для зубьев эвольвентного профиля

h=m; 	dср=mz;

Для зубьев треугольного профиля

В ответственных случаях, когда требуется плавность работы, большой срок службы, отсутствие зазоров, малые усилия перемещения применяют шариковые шлицевые соединения, в которых трение скольжения при осевых перемещениях заменено трением качения.

Методика проведения испытаний и обработка результатов

Исследование шпоночных соединений

Ознакомимся на макетах со шпоночными соединениями. С помощью штангенциркуля замерить ширину шпонки первого исполнения и ширину паза второго исполнения. Определить размеры стандартного сечения, соответствующего полученным данным, для чего воспользоваться табл.

Таблица

| b,мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h, мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Измерить длину шпонок l. После этого оценить нагрузочную способность обоих шпоночных соединений, т.е. определить наибольший крутящий моментТ, который может быть передан данным  соединением.

Размер длины шпонки l брать из ряда:  6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25,  32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100.

Величину допускаемых напряжений смятия  МПа, выбирать в зависимости от режима работы (по указанию преподавателя) из табл.

Таблица

| Вид соединения | Режим работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Легкий | Средний | Тяжелый |
| Неподвижный | 150,0 | 110,0 | 80,0 |
| Подвижный | 30,0 | 25,0 | 20,0 |

Зарисовать виды шпонок (всех трех исполнений) и соединений, получаемых при помощи  этих шпонок.

Ознакомиться с направляющей шпонкой,  ее конструкцией и назначением. Определить размеры шпонки, сопоставить со стандартом. Дать эскиз шпоночного соединения с направляющей шпонкой. Записать стандартные обозначения шпонок.

Примеры:

Шпонка А – 18 х 11 х 100 СТ СЭВ 189 – 75 – исполнение А;

Шпонка В – 18 х 11 х 100 СТ СЭВ 189 – 75 – исполнение  В.

Исследование шлицевых соединений

Ознакомиться со шлицевыми соединениями, представленными для выполнения лабораторной работы. Определить вид соединений – прямобочное, эвольвентное, треугольное.

Отобрать прямобочные соединения. Провести подсчет числа зубьев, измерить наружные диаметры, данные занести в таблицу.

По таблице определить серию соединения.

Таблица

| Серия | z | d1, мм | D1, мм | b, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Легкая | 6 | 23 | 26 | 0,3 |
|  | 8 | 32 | 36 | 0,4 |
|  | 8 | 46 | 50 | 0,4 |
|  | 8 | 52 | 58 | 0,5 |
| Средняя | 6 | 26 | 32 | 0,6 |
|  | 6 | 28 | 34 | 0,4 |
|  | 8 | 32 | 36 | 0,4 |
|  | 8 | 36 | 42 | 0,4 |
|  | 8 | 42 | 48 | 0,4 |
|  | 8 | 46 | 54 | 0,5 |
|  | 8 | 52 | 60 | 0,5 |
| Тяжелая | 10 | 23 | 29 | 0,3 |
|  | 10 | 26 | 32 | 0,4 |
|  | 10 | 28 | 35 | 0,4 |
|  | 10 | 32 | 40 | 0,4 |

Используя внешний осмотр соединений, определить виды центрирования. Дать эскизы шлицевых валов и соединений. Дать эскизы всех видов центрирования. Оценить удельную нагрузочную способность всех исследуемых соединений). Удельная нагрузочная способность определяется для единицы длины шлицевого соединения, т.е. при l = 10 мм.

Величины допускаемых напряжений смятия  МПа выбрать из таблицы. Режим работы указывает преподаватель.

Таблица

| Тип соединения | Режим работы | Поверхность шлицев |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Без термообр. | С термообр. |
| Неподвижное | Тяжелый | 35,0 … 50,0 | 40,0 … 70,0 |
|  | Средний | 60,0 … 100,0 | 100,0 …140,0 |
|  | Легкий | 80,0 …120,0 | 120,0 … 200,0 |
| Подвижное | Тяжелый | --- | 3,0 … 10,0 |
|  | Средний | --- | 5,0 … 15,0 |
|  | Легкий | --- | 10,0 … 20,0 |

Найти шлицевой вал для эвольвентного соединения. Произвести измерение числа зубьев, наружного и внутреннего диаметров. Определить модуль, согласовать со стандартным рядом модулей: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 5.

Дать эскиз шлицевого вала с эвольвентным профилем зубьев, здесь модули выбирать из ряда:

0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,75; 1,0; 1,25; 1,5.

Практическая работа №19

Тема:«Подбор подшипников»

Цель: изучить назначение, принцип работы, классификацию и подбор подшипников качения.

Общие сведения

Подшипники качения предназначены поддерживать вращающиеся валы и оси в пространстве, обеспечивая им возможность свободного вращения или качания, и воспринимать действующие на них нагрузки. Кроме осей и валов подшипники качения могут поддерживать детали, вращающиеся вокруг неподвижных осей, например, блоки, шкивы и др.

Подшипники качения стандартизованы и выпускаются промышленностью в массовых количествах в большом диапазоне типоразмеров с наружным диаметром от 1 мм до 5м и с диаметром шариков от 0,35 мм до 203 мм, и массой от долей грамма до нескольких тонн.

Подшипники качения в большинстве случаев состоят из наружного кольца 1, внутреннего кольца 2, тел качения 3 (шариков или роликов), сепаратора 4. В некоторых подшипниках качения для уменьшения их габаритов одно или оба кольца отсутствуют, а в некоторых отсутствует сепаратор.

Шариковый радиальный подшипник

По сравнению с подшипниками скольжения, подшипники качения имеют следующие достоинства: меньшие моменты сил трения; малая зависимость моментов сил трения от скорости; небольшой нагрев; незначительный расход смазки; малую ширину; значительно меньший расход цветных металлов; менее высокие требования к материалу и к термической обработке валов; значительно меньшие пусковые моменты.

К недостаткам подшипников качения относятся: чувствительность к ударным нагрузкам; относительно большие радиальные размеры; высокая стоимость при производстве уникальных подшипников; высокие контактные напряжения и поэтому ограниченный срок службы; меньшая способность демпфировать колебания.

Классификация подшипников качения

Подшипники качения классифицируют по следующим основным признакам.

По форме тел качения: шариковые и роликовые, причём последние могут быть цилиндрическими, коническими, игольчатыми, бочкообразными и витыми.

Форма тел качения подшипников

По направлению воспринимаемой нагрузки: радиальные, радиально-упорные, упорно-радиальные и упорные.

По числу рядов тел качения: однорядные, двухрядные, трёхрядные, четырёхрядные и многорядные.

Таблица - Основные типы радиальных и радиально-упорных подшипников

По способности самоустанавливаться: несамоустанавливающиеся и самоустанавливающиеся (сферические, допускающие угол перекоса внутреннего и наружного колец до  2-30).

По габаритным размерам: на серии   (для каждого подшипника при одном и том же внутреннем диаметре имеются различные серии, отличающиеся несущей способностью подшипника, т. е. размерами колец и тел качения). В зависимости от размера наружного диаметра подшипника, серии подразделяются на сверхлёгкие, лёгкие,средние и тяжёлые. В зависимости от ширины подшипника серии бывают особо узкие, узкие, нормальные, широкие и особо широкие.

Таблица - Основные типы упорных и упорно-радиальных подшипников

Основные типы подшипников качения

Шариковые подшипники

Радиальные, однорядные шариковые подшипники в основном предназначены для восприятия радиальных нагрузок, но могут воспринимать и осевую нагрузку в обе стороны до 70% от неиспользованной допустимой радиальной нагрузки, поэтому эти подшипники можно применять для фиксации вала или корпуса в осевом направлении. Допускают перекос осей колец подшипника на угол не более 0,25°.

Радиальные, двухрядные, сферические шариковые подшипники предназначены для восприятия радиальных нагрузок в условиях возможных значительных перекосов колец подшипников (до 2 - 3°). Подшипники допускают осевую фиксацию вала в обе стороны с нагрузкой до 20% от неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Дорожку качения наружного кольца выполняют по сферической поверхности описанной из центра подшипника, что обеспечивает подшипнику самоустанавливаемость, поэтому их можно применять в узлах машин с отдельно стоящими корпусами при несовпадении осей посадочных мест под подшипники или в качестве опор длинных, прогибающихся от действия нагрузок, валов.

Радиально-упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия совместно действующих радиальных и односторонних осевых нагрузок. Могут воспринимать чисто осевую нагрузку.

Шариковые подшипники

Один из бортов наружного или внутреннего кольца срезан почти полностью, что позволяет закладывать в подшипники на 45% больше шариков того же диаметра, чем в обычные радиальные подшипники, что способствует повышению их  грузоподъемности.

Подшипники по конструктивным особенностям выполняют с расчетными углами контакта шариков с кольцами  = 12° (тип 36000), = 26° (тип 46000) и = 36° (тип 66000). Радиально-упорные подшипники применяют в опорах жестких коротких валов и в опорах, требующих регулировки внутреннего зазора в подшипниках.

Подшипники, у которых угол контакта = 45° называются упорно-радиальными.

Упорные шариковые подшипники предназначены для восприятия односторонних осевых нагрузок. На горизонтальных валах они работают хуже, чем на вертикальных валах и требуют хорошей регулировки или поджатия колец пружинами. Упорные подшипники часто устанавливают в одном корпусе в паре с радиальными подшипниками.

Роликовые подшипники

Радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами предназначены для восприятия больших радиальных нагрузок. Их грузоподъемность на 70% выше грузоподъемности однорядовых радиальных шариковых подшипников одинакового типоразмера. Подшипники легко разбираются в осевом направлении, допускают некоторое осевое взаимное смещение колец, что облегчает монтаж и демонтаж подшипниковых узлов и позволяет применять их в плавающих опорах, как правило, жестких коротких валов.

Радиальные двухрядные подшипники с короткими цилиндрическими роликами  применяют для опор быстроходных коротких валов, требующих точного вращения. Ролики расположены в шахматном порядке. Сепаратор – массивный бронзовый.

Роликовые подшипники

Радиальные двухрядные сферические роликовые подшипники предназначены для восприятия особо больших радиальных нагрузок при возможности значительных (2 - 3°) перекосов колец, а также двухстороннюю осевую нагрузку до 25% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Могут работать и при только осевом усилии. Дорожка качения наружного кольца выполнена по сферической поверхности. Ролики имеют форму бочки. Подшипники этого типа применяют в опорах длинных двух и многоопорных валов, подверженных значительным прогибам под действием внешних нагрузок, а также в узлах машин с отдельно стоящими подшипниковыми корпусами.

Конические роликовые подшипники являются радиально-упорными и предназначены для восприятия значительных совместно действующих радиальных и односторонних осевых нагрузок.

Радиальная грузоподъемность в среднем на 90% выше, чем у радиальных однорядных подшипников одинакового типоразмера. Эти подшипники имеют широкое применение в машиностроении. Отличаются удобством сборки и разборки, регулировки зазоров и компенсации износов. Угол контакта (половина угла при вершине конуса дорожки качения наружного кольца)  = (9 - 17°) (тип 7000), = (25 - 29°) (тип 27000). Конические роликовые подшипники применяют в узлах машин с жесткими, двух опорными, короткими валами.

Условные обозначения подшипников качения

Условными обозначениями характеризуются внутренний диаметр подшипника (или втулки), его серия, тип, конструктивные особенности. Все перечисленные параметры обозначаются по ГОСТ 3189-75 цифрами, значения которых определяются занимаемыми ими местами в условном обозначении подшипников, согласно данных, приведенных в таблице.

Обозначение внутреннего диаметра подшипников

Внутренний  диаметр подшипника  (или  диаметр вала, если он 20d200 мм) в условном обозначении подшипника указывается двумя первыми цифрами справа, являющимися частным от деления диаметра отверстия на пять. Для подшипников, у которых  10 d17 мм диаметр обозначается в соответствии с таблицей.

Таблица  – Значение цифр в условном обозначении подшипников

| Места цифр в условном обозначении (считая, справа) | Значение цифр |
| --- | --- |
| 1-я и 2-я | Диаметр вала (внутренний диаметр подшипника dили втулки) |
| 3-я и 7-я | Серия по наружному диаметру и ширине соответственно |
| 4-я | Тип подшипника |
| 5-я и 6-я | Конструктивные особенности |

Таблица  – Обозначение диаметра отверстия подшипника

| Внутренний диаметр, мм | Условные обозначения Внутреннего диаметра |
| --- | --- |
| 10 | 00 |
| 12 | 01 |
| 15 | 02 |
| 17 | 03 |
| от 20 до 200 | Частное от деления d на 5 |

Обозначение серий подшипников

Третья и седьмая цифры справа указывают серию подшипника всех диаметров (кроме малых подшипников, у которых  d = 9мм) согласно данным таблицы.

Таблица – Обозначение серий подшипников

| Серия | Характеристика по ширине | Обозначение серии |  | Примеры обозначения серии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3-я цифра справа | 7-я цифра справа |  |
| мелкогабаритные | разные | 0 | 0 | 1000 |
| ненормальные диаметры | неопределенные | 9 | 0 | 900 |
| неопределенные | неопределенные | 8 7 | 0 0 | 800 700 |
| тяжелые | широкая узкая | 4 4 | 2 0 | 2086400 400 |
| средние | особоширокая широкая нормальная узкая | 3 6 3 3 | 3 0 1 0 | 3056300 3600 300 |
| легкие | особоширокая широкая нормальная узкая | 2 5 2 2 | 3 0 1 0 | 3056200 3500 200 |
| особолегкие | особоширокая широкая нормальная узкая | 7 1 7 1 7 1 7 1 | 3 4 2 2 1 0 7 7 | 3003700 4854100 2007100 1007700 100 7002700 7000100 |
| сверхлегкие | особоширокая широкая нормальная узкая | 9 8 9 8 9 8 9 8 | 4 3 2 2 1 1 7 7 | 4032900 3007800 1000900 1000800 7000900 7000800 |

Обозначение типа подшипников

Тип подшипника указывается в условном обозначении четвертой цифрой справа, в соответствии с таблицей.

Таблица – Обозначение типа подшипника в условном обозначении

| Четвертая цифра справа | Тип подшипника |
| --- | --- |
| 0 | Радиальный шариковый |
| 1 | Радиальный шариковый сферический |
| 2 | Радиальный с короткими цилиндрическими роликами |
| 3 | Радиальный роликовый сферический |
| 4 | Радиальный роликовый с длинными цилиндрическими роликами или игольчатый |
| 5 | Радиальный роликовый с витыми роликами |
| 6 | Радиально-упорный шариковый |
| 7 | Роликовый конический |
| 8 | Упорный шариковый |
| 9 | Упорный роликовый |

Обозначение подшипников по конструктивным разновидностям

Пятая и шестая цифры  в условном обозначении подшипника определяют его конструктивную разновидность и состоят из двух цифр от 00 до 99. Конструктивных разновидностей подшипников очень много и наиболее распространённые из них приведены в  ГОСТ 3395-89.

Внимание! Если в обозначении подшипника должна присутствовать цифра 0 и после неё слева  не требуются дополнительные обозначения (дополнительные цифры), то цифра 0 в обозначении не проставляется.

Примеры расшифровки обозначений подшипников

| 1000094 | тип - радиальный шариковый (цифра 0 на четвёртом месте) внутренний диаметр 4мм. (цифра 4), сверхлёгкой серии (цифра 9), конструктивная разновидность 00, серия ширин 1. |
| --- | --- |
| 25 | тип - радиальный шариковый (цифра 0 на четвёртом месте) внутренний диаметр 5 мм. (цифра 5) , лёгкой серии (цифра 2), конструктивная разновидность 00, |
| 2205 12305 42305 32305 92305 292305 | тип - радиальные роликовые с короткими цилиндрическими роликами, (2) внутренний диаметр 25мм. (05*5=25), средней серии, (3) конструктивная разновидность: 00 - без бортов на наружном кольце, 01 - с однобортовым наружным кольцом, 03 - с двухбортовым наружным кольцом, 04 - с однобортовым внутренним кольцом и двухбортовым наружным кольцом, 09 - с двухбортовым наружным кольцом и плоской опорной шайбой на внутреннем кольце, 29 - без внутреннего кольца. |
| 74103 | тип - радиальный роликовый игольчатый, (4), внутренний диаметр 17мм, (03), особо лёгкой серии, (1), конструктивная особенность (07) - без сепаратора и с отверстием под смазку на наружном кольце. |
| 602/32 | тип - шариковый радиальный, (0), внутренний диаметр 32мм, (32), лёгкой серии, (2), конструктивная разновидность (06) - с одной защитной шайбой. |

Дополнительные знаки условного обозначения

Слева  через черту от основного обозначения подшипников, которое включает в себя не более семи цифр, указываются требования к точности изготовления подшипников.

Справа через черту от основного обозначения подшипников указываются параметры, определяющие специальные требования к материалу деталей подшипников, к термообработке деталей, конструктивные изменения деталей, специальные требования по шероховатости поверхности, температуре отпуска колец подшипников и требования по шуму при работе.

Обозначение класса точности подшипников

Установлены следующие классы точности подшипников, указанные в порядке повышения точности:

0, 6 ,5, 4, 2, Т - для шариковых и роликовых радиальных и шариковых радиально-упорных подшипников;

0, 6, 5, 4, 2 - для упорных и упорно-радиальных подшипников;

0, 6X, 6, 5, 4, 2 -для роликовых конических подшипников.

Установлены дополнительные классы точности подшипников - 8 и 7 ниже класса точности 0 для применения по заказу потребителей в неответственных узлах.

Классы точности подшипников характеризуются значениями предельных отклонений размеров, формы и расположения поверхностей подшипников. В общем машиностроении обычно применяют классы точности  0,  6, и 5. Следует иметь ввиду, что стоимость одного и того же подшипника класса точности 0 и класса точности 2 отличается в 10 раз.

В зависимости от наличия требований по уровню вибрации установлены три категории подшипников - А,  В,  С.

К категории А относятся подшипники классов точности 5,  4, 2, Т с одним из дополнительных требований по повышенным нормам уровня вибрации, волнистости и отклонению от круглости поверхностей качения, моменту трения, углу контакта, радиальному биению, осевому биению и их совместному значению.

К категории В относятся подшипники классов точности  0,  6Х,  6,  5  с одним из дополнительных требований, аналогичных  категории  А.

К категории С относятся подшипники  классов точности  7,  8,  0,  6,  к которым не предъявляются требования по уровню вибрации, моменту трения и другие требования по категориям  А  и  В.

Полные требования к точности подшипников приведены в ГОСТ 520-89.

Класс точности подшипников указывается цифрой, соответствующей его точности слева от основного условного  обозначения через тире. Класс точности "0"  в условном обозначении опускается.

Пример: подшипник № 6 - 205.

Расшифровка: шарикоподшипник радиальный (четвёртая цифра слева "0" опущена), диаметром 25 мм (две последние цифры "05"), средней серии (третья цифра слева "2"), класс точности  6.

Обозначение радиального зазора и момента трения подшипников

Обозначения: 1, 2, 3, и т.д. расположенные слева от обозначения класса точности подшипника характеризуют различные величины (ряды) радиальных зазоров. Зазор по нормальному ряду обозначается цифрой  0.

Обозначения: 1, 2, 3,  и т.д. расположенные слева от радиального зазора, характеризуют различные величины (ряды) моментов трения.

У радиальных шарико - и роликоподшипников с радиальным зазором по нормальному ряду и у радиально-упорных шарикоподшипников в дополнительном обозначении между классами точности и обозначением момента трения проставляется буква "М".

Обозначения категорий подшипника проставляют:

- слева от обозначения ряда момента, например,  А1М5 - 205;

- перед обозначением ряда зазоров  при отсутствии требований по моменту трения, например,  В25 - 205;

- перед классом точности  при отсутствии требований по моменту трения и  нормальной группе зазора, например, А5 - 205.

Расшифровка  дополнительных знаков справа от основного обозначения

Дополнительные знаки справа от основного обозначения располагаются в следующем порядке:

обозначение материала деталей подшипника  (табл. 7);

конструктивные изменения деталей подшипника     К,  К1,  К2, …..;

специальные требования по шероховатости, покрытиям и т. п.,    У, У1, У2,…;

температура отпуска колец подшипника     Т1,  Т2,  ….;

разновидности смазочных материалов для подшипников закрытого типа  С1, С2,..;

требования по шуму   Ш,  Ш1,  Ш2, ….

Цифры 1, 2, 3, и т. д. справа от дополнительного буквенного обозначения Б,Г,Д,Е,К,Р,Л,У,Х,Ш,Э,Ю,Я указывают на каждое последующее исполнение с каким - либо отличием от предыдущего.

Таблица - Обозначение материала деталей подшипников

| Дополнительные обозначения | Отличительные признаки |
| --- | --- |
| Б | Сепаратор из безоловянистой бронзы |
| Г | Сепаратор из чёрных металлов |
| Д | Сепаратор из алюминиевых сплавов |
| Е | Сепаратор из пластических материалов |
| Л | Сепаратор из латуни |
| Р | Детали из теплостойкой стали |
| Х | Детали из цементируемой стали |
| Ю | Часть деталей или все детали из нержавеющей стали |
| Я | Кольца и тела качения из редко применяемых материалов (пластмасса, углепластик, стекло, керамика,…) |

Материал деталей подшипников

Кольца и тела качения подшипников изготавливают из шарикоподшипниковой стали марок  ШХ25СГ,  ШХ15,  ШХ20СГ, ШХ20  и др.

Кольца, ролики или шарики при температурах работы до 1000С должны быть термически обработаны до твёрдости  HRC 58-66  в зависимости от марки стали.

Сепараторы изготавливают из листовой стали, латуни, бронзы, дюралюминия, текстолита, полиамидов с различными уплотнителями. Пластмассовые сепараторы уменьшают величину инерционных нагрузок в подшипниках, дают возможность использовать упругие свойства пластмасс при монтаже тел качения.

Сепараторы, изготовленные из самосмазывающегося материала, служат источником твёрдой смазки. В качестве самосмазывающегося материала часто применяется аман. Его можно использовать для сепараторов обычных и высокоскоростных подшипников, работающих без жидкой смазки при нормальных и повышенных температурах.

Сепараторы из амана должны быть более массивны, чем обычные. Для увеличения ударной прочности у этих сепараторов по наружному диаметру устанавливается тонкий, менее 1мм., металлический обод.

Для сепараторов, работающих в вакууме и в невесомости, пригоден аман и различные композиции, например фторопласт - 4 с бронзой, эпоксидная смола в сочетании с двухсернистым молибденом. Механизм действия самосмазывающихся сепараторов основан на молекулярном  переносе их материала не поверхность тел качения.

Подбор и расчет подшипников качения

Общие положения методики подбора и расчета подшипников качения

Для выбора подшипников качения и определения их рабочего ресурса при проектировании и расчете опорных узлов редукторных валов необходимо учитывать эксплуатационные условия, характер и величину нагрузок, воспринимаемых опорами.

На основе анализа нагрузок конструктор намечает тип подшипника:  радиальный, радиально-упорный, упорный и его номер в соответствии с диаметром цапфы. Выбранный подшипник должен обладать необходимой нормативной долговечностью, согласованной с ресурсом работы данной машины или механизма. Например, для зубчатых редукторов установлен срок службы 36000 час, для червячных 20000 час. Для подшипников таких редукторов минимальный ресурс рекомендуется соответственно 10000 и 5000 час, желательно предусматривать его таким же, как и у редукторов.

Таблица  – Рекомендации по выбору подшипника

| Отношение Fa/Fr | Условное обозначение и угол контакта | Осевая составляющая радиальной нагрузки S в долях от Fr | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 - 0,35 | Радиальные однорядные шариковые подшипники | --- | В случае возможности использования легкой серии получаются оптимальные результаты по предельной быстроходности |
| 0,36 - 0,70 | 36000, =12° | 0,3Fr | Допустимо использование особо легкой и сверхлегкой серии |
| 0,71 - 1,00 | 46000, =26° | 0,6 Fr | При весьма высоких скоростях легкая серия предпочтительней |
| 1,01 - 1,50 | 66000, =36° | 0,9 Fr | Для высоких скоростей подшипник с данным углом контакта не пригоден |
| 1,51… | Рекомендуется применять конические радиально-упорные подшипники или спаренные радиально-упорные шариковые |  |  |

По ГОСТ 18855-82 расчетный ресурс подшипников качения определяется в миллионах оборотов работы по формулам:

для шариковых подшипников

,

для роликовых подшипников

Расчетная долговечность в часах

,

где  C– динамическая грузоподъемность, указанная в каталогах на подшипники, Н;

P – эквивалентная динамическая нагрузка, Н,  рассчитываемая по формуле:

,

где Fr – радиальная нагрузка, Н;

Fa – осевая нагрузка, Н;

V – коэффициент вращения  (если вращается внутреннее кольцо,

то V =1, если же вращается наружное кольцо, то V=1,2);

kб– коэффициент безопасности;

kT– температурный коэффициент;

X, Y– коэффициент радиальной и осевой нагрузок.

Однако для определения их конкретных значений необходимо предварительно найти параметр осевого нагруженияe, указанный в тех же таблицах. Этот параметр зависит от отношения , где – статическая грузоподъемность, Н, указываемая в каталоге на подшипники. Далее определяют величину отношения , сопоставляют ее с найденным ранее параметром e и в зависимости от этого находят конкретные значения X и Y.

Таблица  – Значения коэффициента безопасности  kб

| Характер нагрузки | kб | Примеры |
| --- | --- | --- |
| Спокойная без толчков | 1,0 | Ролики ленточных транспортеров |
| Легкие толчки. Кратковременные перегрузки до 125%, от расчетной нагрузки | 1,1 - 1,2 | Прецизионные зубчатые передачи, блоки, легкие вентиляторы, воздуходувки |
| Умеренные толчки и вибрации. Кратковременные перегрузки до 150% от расчетной нагрузки | 1,3 - 1,5 | Редукторы всех конструкций |
| То же в условиях повышенной надежности | 1,6 - 1,8 | Центрифуги и сепараторы, энергетическое оборудование |
| Значительные толчки и вибрации. Кратковременные перегрузки до 200% от расчетной нагрузки | 1,9 - 2,4 | Валики среднесортных прокатных станов; дробилки, ковочные машины |
| С сильными ударами и кратковременными перегрузками, достигающими 300% от расчетной нагрузки | 2,5 - 3,0 | Тяжелые ковочные машины; валки крупносортных прокатных станов; лесопильные рамы |

Таблица  – Значения температурного коэффициента  kT

| Рабочая температура подшипника, °С | до 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 300 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kT | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,40 | 1,60 | 2,00 |

Таблица  – Коэффициенты Xи Y для радиальных и радиально-упорных шариковых подшипников (по ГОСТ 18855-82)

| Угол контакта ° |  |  | Однорядные |  | Двухрядные |  |  |  | e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | X | Y | X | Y |  |
| 0 | 0,014 0,028 0,056 0,110 0,170 0,280 0,120 0,560 | - | 0,56 | 2,30 1,99 1,71 1,45 1,31 1,15 1,04 1,00 | 1 | 0 | 0,56 | 2,30 1,99 1,71 1,45 1,31 1,15 1,04 1,00 | 0,19 0,22 0,26 0,30 0,34 0,38 0,42 0,44 |
| 5 | - | 0,014 0,028 0,056 0,085 0,110 0,170 0,280 0,420 0,560 | 0,56 | 2,30 1,99 1,71 0,55 1,45 1,31 1,15 1,04 1,00 | 1 | 2,78 2,40 2,07 1,87 1,75 1,56 1,39 1,26 1,21 | 0,78 | 3,74 3,23 2,78 2,52 2,36 2,13 1,78 1,69 1,630 | 0,23 0,26 0,30 0,34 0,36 0,40 0,45 0,50 0,52 |
| 10 | - | 0,014 0,029 0,057 0,086 0,110 0,170 0,290 0,430 0,570 | 0,46 | 1,88 1,71 1,52 1,41 1,34 1,23 1,10 1,01 1,00 | 1 | 2,18 1,98 1,76 1,63 1,55 1,42 1,27 1,17 1,10 | 0,75 | 3,06 2,78 2,47 2,29 2,18 2,00 1,79 1,64 1,63 | 0,29 0,32 0,36 0,38 0,40 0,44 0,49 0,54 0,54 |
| 12 | - | 0,014 0,029 0,057 0,086 0,110 0,170 0,290 0,430 0,570 | 0,45 | 1,81 1,62 1,46 1,34 1,22 1,13 1,04 1,01 1,00 | 1 | 2,08 1,84 1,69 1,52 1,39 1,30 1,20 1,16 1,16 | 0,74 | 2,94 2,63 2,37 2,18 1,98 1,84 1,69 1,64 1,62 | 0,30 0,34 0,37 0,41 0,45 0,48 0,52 0,54 0,54 |
| 15 | - | 0,015 0,029 0,058 0,087 0,120 0,170 0,290 0,440 0,580 | 0,44 | 1,47 1,40 1,30 1,23 1,19 1,12 1,02 1,00 1,00 | 1 | 1,65 1,57 1,46 1,38 1,34 1,26 1,14 1,12 1,12 | 0,72 | 2,39 2,28 2,11 2,00 1,93 1,82 1,66 1,63 1,63 | 0,38 0,40 0,43 0,46 0,47 0,50 0,55 0,56 0,56 |
| 18,19,20 24,25,26 30 35,36 40 | - | - | 0,43 0,41 0,39 0,37 0,35 | 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 | 1 1 1 1 1 | 1,09 0,92 0,78 0,66 0,55 | 0,70 0,67 0,63 0,60 0,57 | 1,63 1,41 1,24 1,07 0,93 | 0,57 0,68 0,80 0,95 1,14 |
| Подшипники сферические |  |  | 4,40 |  | 1 |  | 0,65 |  |  |

Примечание:

1) Для однорядных подшипников при применяется X=1 и Y= 0;

2) Коэффициенты Y, e для промежуточных величин отношений  и

определяются интерполяцией,

где   i- количество рядов тел качения.

3) e – параметр осевогонагружения.

Таблица – Коэффициенты Х и Y для радиально-упорныхроликовых подшипников (по ГОСТ 18855-82)

|  |  |  |  | e |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | X | Y |  |
| Подшипники однорядные |  |  |  |  |
| 1 | 0 | 0,40 |  |  |
| Подшипники двухрядные |  |  |  |  |
| 1 |  | 0,67 |  |  |

Примеры расчета подшипников качения

Примеры расчета радиальных подшипников

Пример 1. Подобрать подшипник качения для вала редуктора с цапфой d= 40 мм. Проверить долговечность при частоте вращения n = 1000 об/мин; радиальная нагрузка Fr= 2500 Н, осевая нагрузка Fa= 0.

Решение: в данных условиях подходит подшипник радиальный однорядный шариковый. Проверим подшипник для посадочного диаметра d = 40 мм., начиная с легкой серии - № 208, у которого статическая грузоподъемность (см. каталог):

= 18100  Н;

динамическая грузоподъемность

= 25600  Н.

Примем по таблицам  9 и 10 – =1,4;   = 1,0.

Так как  = 0  и   = 0,  то из таблицы 11, примечание 1) следует:

Х=1, Y=0.

Эквивалентная динамическая нагрузка:

= = 1∙1∙2500∙1,0∙1,4∙1,0 = 3500 (Н).

Расчетный ресурс в миллионах оборотов:

(млн.об.)

Расчетная долговечность в часах:

(час.)

Так как долговечность оказалась меньше минимальной нормы (10000 час.), то проверим подшипник средней серии № 308, у которого

= 22700  Н;   = 31900  Н.

(млн.об.)

(час.)

что допустимо.

Пример 2. Подобрать подшипник качения при Fa=1000 Н, если остальные данные как в примере 1.

Решение:Наметим как и выше, подшипник №308. Отношение

Из таблицы 11 находим интерполированием   е = 0,24.

Так как

> e

то имеем  Х = 0,56;   Y = 1,85.

Эквивалентная динамическая нагрузка:

Р=(ХVFr+YFа)kбkT= (0,56∙1∙2500+1,85∙1000)∙1,4∙1 = 4550 (Н).

Расчетный ресурс в миллионах оборотов:

(млн.об.)

Расчетная долговечность в часах:

(час.)

Долговечность недостаточна.

Проверим подшипник тяжелой серии № 408, у которого

Сo= 37000, Н,  С = 5030, Н.

е = 0,22

следовательно: Х = 0,56; Y = 1,99;

Р = (ХVFr+YFа)kбkT=  (0,56∙1∙2500+1,99∙1000)∙1,4∙1 = 4750 (Н).

(млн.об.)

Расчетная долговечность в часах:

(час.)

Такая долговечность приемлема.

Примеры расчета радиально-упорных подшипников

При расчете радиально-упорных подшипников необходимо определять осевые нагрузки, воспринимаемые опорами и учитывать собственные осевые составляющие S реакций в подшипнике, возникающие от радиальной нагрузки. В случае установки шариковых радиально-упорных подшипников S = еFr, а в случае роликовых – S = 0,83еFr.

Точка приложения реакции опоры находится на пересечении оси вала с нормалью к середине линии контакта. Эта точка может быть определена графически или по расстояниюа от торца наружного кольца:

Для однорядных шариковых подшипников

a = 0,5{B + [(d + D)/2] tgβ}

Для роликовых конических

a = T/2 + (d + D)e/6 ,

где  d и D – внутренний и наружный диаметры подшипника, мм;

В – ширина подшипника, мм;

Т – расстояние между противоположными торцами колец роликоподшипника,  мм

Таблица  – Общие осевые нагрузки, воспринимаемые подшипниками

| Схема нагружения | Соотношение сил | Общие осевые нагрузки |
| --- | --- | --- |
|  | S1≥S2 Fа≥0 S1<S2 Fа≥S2-S1 | Fа1=S1 Fа2=S1+Fа Fа1=S1 Fа2=S1+Fа |
|  | S1≤S2 Fа<S2-S1 | Fа1=S2-Fа Fа2=S2 |

Пример 3. При расчете первого вала редуктора были определены реакции опор Fr1 = 3600, Н;  Fr2 = 1800, Н; осевая нагрузка Fа= 1400, Н; подшипники установлены по схеме  б  (см. таблицу 13).

Диаметр цапфы вала d = 50; мм;  частота вращения вала  n = 1400 об/мин.

Решение: Осевая нагрузка действует на вторую опору, поэтому определяем отношение  Fа/Fr для этой опоры:

Fа/Fr = 1400/1800 = 0,78.

На основе рекомендаций намечаем тип подшипника – шариковый радиально-упорных с углом контакта =26°. Первоначально принимаем подшипник легкой серии  № 46210.

С = 31800 Н;  Со = 25400 Н  (см. каталог)

Из таблицы 11 имеем: е = 0,68

Так как Fа/Fr = 0,78 >е, то

Х = 0,41,  Y = 0,87 (см. таблицу 11)

Осевая составляющая S1= е∙Fr1= 0,68∙3600 = 2450  (Н).

Общая осевая нагрузка на вторую опору

Fа2= S1+ Fа= 2450 + 1400 = 3850  (Н)

Эквивалентная динамическая нагрузка второй опоры:

Р = (ХVFr2+ YFа2) kб kТ = (0,41∙1∙1800 + 0,87∙3850)∙1,4∙1 = 5700  (Н).

Расчетный ресурс в миллионах оборотов:

L = (С/P)3 = (31800/5700)3 = 174  (млн.об.)

Расчетная долговечность в часах:

Lh = L.106/60n = 174.106/60 .1400 = 2067  (час.)

Долговечность недостаточна.

Рассмотрим вариант с шариковым радиально-упорным подшипником средней серии № 46310, с углом контакта 26°, у которого

Со = 44800  Н;   С = 56300  Н.

Все параметры и коэффициенты остаются без изменения. Поэтому сразу выделим:

Ресурс:   L = (С/P)3 = (56300/5700)3 = 970  (млн.об.)

Долговечность:Lh = L.106/60n = 970.106/60 .1400 = 11600  (час.)

Такая расчетная долговечность подшипника для зубчатого редуктора приемлема (Lhmin  = 10000 час.).

Практическая работа №20

Тема:«Подбор муфт»

Цель: изучить назначение, принцип работы, классификацию и основы подбора муфт.

Основные сведения о муфтах

Приводными муфтами (обычно просто муфтами) называются устройства, служащие для кинематической и силовой связи валов в приводах машин и механизмов. Муфты передают с одного вала на другой вращающий момент без изменения его величины и направления, а также компенсируют монтажные неточности и деформации геометрических осей валов, разъединяют и соединяют валы без остановки двигателя, предохраняют машину от поломок в аварийных режимах, в некоторых случаях поглощают толчки и вибрации, ограничивают частоту вращения.

Несоосность валов

На рисунке 1,а показано - радиальное смещение ;

на рисунке 1,б – осевое смещение ;

на рисунке 1,в – угловое смещение .

Указанные погрешности могут существовать одновременно.

По принципу действия муфты подразделяют на четыре класса:

1) нерасцепляемые (не допускающие разъединения валов при работе машины);

2) управляемые (допускающие возможность управления муфтой);

3) самодействующие (автоматически срабатывающие в результате изменения заданного режима работы);

4) прочие (все муфты, не входящие в первые три класса).

Классы муфт (кроме четвертого) подразделяют на группы – механические, гидродинамические, электромагнитные;

подгруппы – жесткие, компенсирующие, упругие, предохранительные, обгонные и др.;

виды – фрикционные, с разрушаемым элементом и др.;

конструктивное исполнение - кулачковые, шариковые, зубчатые, фланцевые, втулочно-пальцевые и др.

В общем случае муфта состоит из ведущей и ведомой полумуфт и соединительных элементов. В механических муфтах в качестве соединительного элемента используют твердые (жесткие или упругие) тела. В гидродинамических муфтах функции соединительного элемента выполняет жидкость, в электромагнитных – электромагнитное поле.

Если в процессе эксплуатации приводимых установок не нарушается соосность валов, то последние можно соединять жесткими муфтами – фланцевыми, втулочными, продольно-свертными.

Если соосность валов нарушена, то выбирают жесткие компенсирующие муфты – расширительные кулачковые муфты, кулачково-дисковые, зубчатые, цепные и т.д.

Опасные перегрузки могут быть ослаблены введением в привод предохранительных муфт – кулачковые, шариковые, фрикционные (конические или дисковые) муфты. Предохранительные муфты автоматически размыкают передачу при достижении моментом предельного значения. Частые пуски и остановки машин без выключения двигателя осуществляются с помощью фрикционных, дисковых муфт.

При передаче момента в одном направлении применяют обгонные муфты (муфты свободного хода). Наиболее распространены роликовые обгонные муфты.

При проектировании муфт задача сводится к подбору муфты по нормалям и стандартам. Основным показателем при подборе муфты является диаметр соединяемых валов, а при проверке – вращающий момент, частота вращения.

Муфта упругая втулочно-пальцевая

Муфта упругая втулочно-пальцевая (МУВП) состоит из двух полумуфт 1 и 2 (см. рисунок 2), насаженных на концы валов с натягом на призматических шпонках. В одной полумуфте на конических хвостовиках закрепляют пальцы 3 с надетыми на них резиновыми гофрированными втулками 4. Эти резиновые втулки входят в цилиндрические отверстия полумуфты 2.

Муфта компенсирует неточности установки валов: в осевом направлении смещение допускается в пределах = (1-5, max 15) мм; радиальные смещения валов допускаются в пределах =(0,2-0,6) мм в зависимости от размеров муфты; угол перекоса валов  должен быть не более 10.

Полумуфту изготавливают из чугуна марки СЧ 21-40, сталь 30, 35Л, пальцы – сталь 45, втулка – резина с пределом прочности при растяжении не ниже 8,0 МПа.

Для проверки прочности рассчитывают пальцы на изгиб, а резину по напряжениям смятия на поверхности контакта втулок с пальцами.

Считается, что все пальцы нагружены одинаково, а напряжение смятия распределено равномерно по длине втулки

Проверка прочности пальцев на изгиб выполняется по выражению

, МПа

а прочность резиновых втулок по следующему выражению

,  МПа,

гдеТ - крутящий момент, передаваемый муфтой, Нмм;

k - коэффициент динамичности,  принимается k=(1,25-4,0);

d1 - диаметр пальца  муфты  под резиновой втулкой или резиновыми кольцами, мм;

l - длина резиновой втулки, мм;

z - число пальцев;

D1 - диаметр окружности расположения центров пальцев, муфты, мм;

- допускаемое напряжение изгиба для материала пальцев, МПа,

=(60-80), МПа.

- допускаемое напряжение смятия материала втулок, МПа,

=(1,8-2,0), МПа.

Муфта упругая втулочно-пальцевая

Муфта с резиновой звездочкой

Муфта состоит из двух полумуфт 1 и 2 с торцевыми кулачками. Кулачки входят в соответствующие впадины промежуточного элемента – резиновой звездочки 3. Зубья звездочки работают на сжатие. При передаче момента в каждую сторону работает половина зубьев звездочки.

Радиальные смещения могут доходить до 0,2 мм, угловые – до 1030’.

Материал полумуфты – сталь 35 и выше, допускается чугун СЧ 21-40, звездочки изготавливают из специальной маслостойкой резины.

Муфта с резиновой звездочкой

Поверхность звездочек рассчитывается на смятие по выражению

,

гдеТ - крутящий момент, передаваемый муфтой, Нмм;

k - коэффициент динамичности,  принимается k=(1,25-4,0);

D – наружный диаметр муфты, мм;

z - число зубьев звездочки;

h - высота зуба звездочки, муфты, мм;

d - диаметр вала муфты, мм;

- допускаемое напряжение смятия материала звездочки, МПа,

=(2,0-2,5), МПа.

Муфта кулачково-дисковая компенсирующая

Состоит из двух полумуфт 1 и 2, имеющих радиально расположенные пазы, и промежуточного плавающего диска 3 с радиальными взаимно-перпендикулярными выступами (кулачками) на торцах. Выступы диска входят в пазы полумуфт с гарантированным зазором, сопряжение типа ходовой посадки.

При радиальном смещении валов диск совершает сложное движение со скольжением в пазах. Момент передается за счет нажатия друг на друга боковых поверхностей выступов и пазов. Для снижения потерь на трение рабочие поверхности пазов и выступов должны смазываться.

Допускаемое смещение валов:

- радиальное – ,   (d – диаметр вала, мм);

- осевое – , мм;

- угловое – .

Выбранную муфту в случае необходимости проверяют по максимальному давлению на периферийных участках, принимая закон распределения по треугольнику или по трапеции.

Кулачково-дисковая компенсирующая муфта и эпюра давлений

, МПа

где D - наружный диаметр муфты, мм;

d1 - внутренний диаметр отверстия диска, мм;

h - рабочая высота выступов,  мм.

Обычно детали кулачково-дисковой муфты изготавливают из сталей Ст.5 (поковка) или Сталь 25Л (литье), легированных типа Сталь 15X, 20X с цементацией рабочих поверхностей. При этом , МПа.

Муфта кулачковая предохранительная

Кулачковая предохранительная муфта представлена на рисунке. Во всех предохранительных муфтах полумуфта 1 соединяется со своим валом неподвижно, а полумуфта 2 – с возможностью осевого перемещения. Полумуфта 2 постоянно прижата к первой посредством пружины 3. Сила прижатия полумуфт регулируется гайкой 4. Сцепление полумуфт осуществляется торцевыми кулачками 5. При нормальной работе каждая из этих муфт вращается как одно целое с соединенными ими валами, при перегрузке происходит расцепление полумуфт. Предохранительные кулачковые муфты применяют только при небольших скоростях и моментах, так как при их перегрузках происходят удары кулачков.

Муфта кулачковая предохранительная

При увеличении момента до предельного, осевые составляющие усилий, действующих на кулачки, сжимают пружину, муфта срабатывает, предохраняя привод от перегрузок.

Материал кулачков – сталь 20X, 40X.

Схема сил действующих в кулачках

Потребная сила сжатия пружины Q для передачи крутящего момента кулачковой муфтой определяется по следующей зависимости

,

где D1 - средний диаметр расположения кулачков, мм;

,

где  d1 - внутренний диаметр кулачков, мм;

D - наружный диаметр кулачков, мм;

- угол наклона рабочих граней кулачка, у трапецеидальных кулачков  ;

- угол трения в зацеплении кулачков, ;

- коэффициент трения скольжения в шпоночном соединении, для стали .

Рабочая поверхность кулачков проверяется по напряжению смятия. Считают, что нагрузка распределяется равномерно между кулачками

,  МПа,

где z - число кулачков;

b - ширина кулачка, мм,  ;

h - рабочая высота кулачка, мм.

- допускаемое напряжение смятия кулачков, МПа,

Рекомендуется  , МПа.

Фрикционные управляемые муфты

По форме рабочих поверхностей фрикционные управляемые муфты могут быть дисковые, цилиндрические, конусные. Муфты не допускают несоосности. При включении фрикционных муфт крутящий момент возрастает постепенно по мере увеличения силы нажатия Q на поверхности трения. В процессе включения муфта пробуксовывает и разгон ведомого вала происходит плавно.

Фрикционная конусная управляемая муфта

Потребная сила включения муфты

,  Н,

где   - коэффициент запаса сцепления,

f - коэффициент трения,   зависит от материалов;

- угол наклона конуса, обычно ;

D1 - средний диаметр конуса, мм.

Муфту проверяют по удельному давлению

где b - ширина контакта трения, мм;

- - допустимое давление на поверхности трения, МПа,  для чугуна по стали  МПа

Список  использованных источников

1. Ганджунцев М.И. Техническая механика. Часть 1. Сопротивление материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.И. Ганджунцев, А.А. Петраков, Л.П. Портаев— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30364.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Мовнин М.С. Основы технической механики [Электронный ресурс]: учебник/ М.С. Мовнин, А.Б. Израелит, А.Г. Рубашкин— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2016.— 289 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58853.html.— ЭБС «IPRbooks»

3. Техническая механика: Курс лекций [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.П.Олофинская. –М.: Форум, 2019 .

4. Хруничева, Т.В. Детали машин: типовые расчеты на прочность [Текст] учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования.- М.: Академия, 2019

БахитоваФатимаУмаровна

Техническая механика

Практикум для обучающихсяпо специальности

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей

систем и агрегатов автомобилей

Часть 2

Печатается в редакции автора

Корректор Темирлиева  Р.М.

Редактор Темирлиева Р.М.

Сдано в набор 05.08.2020 г.

Формат 60х84/16

Бумага офсетная

Печать офсетная

Усл. печ. л. 4,6

Заказ № 4283

Тираж 100 экз.

Оригинал-макет подготовлен

в Библиотечно-издательском центре СКГА

369000, г. Черкесск, ул. Ставропольская, 36